Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью

Работы должны включать в себя обеспечение ортопедической обувью со следующими характеристиками:

| № п/п |  | Наименование и характеристика работ | Объём выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | 180 |
| 2 | 9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 140 |
| 3 | 9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 100 |
| 4 | 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 5 |
| 5 | 9-01-05 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 5 |
| 6 | 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | 180 |
| 7 | 9-02-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 140 |
| 8 | 9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 5 |
| 9 | 9-02-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 5 |

Могут быть представлены различные модификации в рамках заявленных характеристик.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования ортопедической обувью.

Требования к качеству работ

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное  восстановление опорно – двигательных функций инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

-    достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно – двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий;

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка;

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

д) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы);

е) стелька (указанный компонент является обязательным).

Для сложной обуви межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько вышеуказанных элементов.

При обработке ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль), а также к воздействию физиологической жидкости (пота). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40 градусов С.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения.

Срок службы обуви, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять: № п/п; Наименование и характеристика работ; Срок службы. 1; 9-01-01; Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара); Не менее 6 месяцев. 2; 9-02-02; Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара); Не менее 1 года. 3; 9-01-03; Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара); Не менее 6 месяцев. 4; 9-01-04; Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара); Не менее 6 месяцев. 5; 9-01-05; Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара); Не менее 6 месяцев. 6; 9-02-01; Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара); Не менее 6 месяцев. 7; 9-02-02; Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара); Не менее 1 года. 8; 9-02-04; Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара); Не менее 6 месяцев. 9; 9-02-04; Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара); Не менее 6 месяцев.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пункте(ах) приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

.