Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации, а именно специальных устройств для чтения «говорящих» книг на флэш – картах, для обеспечения инвалидов в 2019 году

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации.

Цена контракта:  1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – 120  штук.

Технические характеристики:

Cпециальные устройства для чтения «говорящих» книг на флэш – картах предназначены для компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности, особенно лиц, занятых в профессиях интеллектуального труда, овладению навыками самообслуживания.

| Наименование Товара по КТРУ | Наименование характеристик | Показатели характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флеш-картах (далее устройства) предназначены для воспроизведения «говорящих книг», записанных в цифровом криптозащищённом аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере. Электронные аудиокниги, файлы которых созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, которая осуществляется с применением трёхпроходного поточного блочного шифрования МР3 по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит. Данный формат утверждён Постановлением Правительства РФ от 23 января 2016 года № 32 «Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), перечня библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами), а также Правил предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими». Устройства должны воспроизводить «говорящие книги», находящиеся в фондах специальных библиотек для слепых, способствовать компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности. Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: -ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; -ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Поставщик должен располагать специализированной мастерской (сервисной службой), для обеспечения гарантийного обслуживания поставленных устройств. Срок выполнения гарантийного ремонта не более 20 рабочих дней с момента обращения Получателя устройства. |  | 120 |
|  | Срок службы устройств | Не менее 7 лет |  |
|  | Гарантийный срок составляет | не менее 24 месяцев |  |
|  | Устройство должно воспроизводить «говорящие книги», звуковые и электронные текстовые файлы следующих форматов: |  |  |
|  | «Говорящие книги», записанные в специальном формате на флешкартах типа SD, SDHC и SDXC с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого МРЗ файлов по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа криптозащиты 128 бит. При этом устройство должно выполнять следующие функции: |  |  |
|  | - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; | Наличие |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) для каждой книги (отдельный список для каждой книги); | Не менее 50 закладок |  |
|  | - плавная (или ступенчатая) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Не менее 11 градаций |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам; | Наличие |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги; | Наличие |  |
|  | - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. | Наличие |  |
|  | «Говорящие книги» международного формата DAISY (DAISY 2.0, DAISY 2.02). При этом устройство должно выполнять следующие функции: |  |  |
|  | - озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях; | Наличие |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места для каждой книги (отдельный список для каждой книги); | Не менее 50 закладок |  |
|  | - плавная (или ступенчатая) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Не менее 11 градаций |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам; | Наличие |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения: времени от начала книги и общего времени звучания книги; | Наличие |  |
|  | - озвучивание встроенным синтезатором речи имени автора и названия книги. | Наличие |  |
|  | Аудиофайлы формата МРЗ с битрейтом в диапазоне не уже чем 8-320 Кбит/сек, форматов Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC. При этом устройство должно выполнять следующие функции: |  |  |
|  | - озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях; | Наличие |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) для каждой папки (отдельный список для каждой папки); | не менее 50 закладок |  |
|  | - плавная (или ступенчатая) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Не менее 11 градаций |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, закладкам; | Наличие |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (максимальное количество символов не менее 255). | Наличие |  |
|  | Воспроизведение файлов электронных текстовых форматов: TXT (в кодировках CP1251, UTF-8), HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи. Синтезатор речи должен соответствовать высшему классу качества по ГОСТ Р 50840-95 (пункт 8.4). При этом устройство должно выполнять следующие функции: |  |  |
|  | - озвученная ускоренная перемотка в пределах файла в прямом и обратном направлениях; | Наличие |  |
|  | - возможность устанавливать «электронные закладки» (маркировка необходимого места на фонограмме и воспроизведение с установленного места) для каждого файла (отдельный список для каждого файла); | не менее 50 закладок |  |
|  | - плавная (или ступенчатая) регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса: в сторону уменьшения – не менее, чем в 2 раза, и в сторону увеличения – не менее, чем в 3 раза; | Не менее 11 градаций |  |
|  | - озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, предложениям, закладкам, процентам; | Наличие |  |
|  | - озвучивание текущего места воспроизведения встроенным синтезатором речи: имени файла, включая длинные имена (максимальное количество символов не менее 255), и количества прочитанного в процентах. | Наличие |  |
|  | Устройство должно иметь возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi, реализуемому с помощью встроенного в устройство модуля Wi-Fi или внешнего подключаемого USB Wi-Fi модуля, входящего в комплект поставки устройства. | Наличие |  |
|  | Устройство должно поддерживать работу с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP). При этом пользователь должен иметь следующие возможности выбора книг: | Наличие |  |
|  | - самостоятельный выбор книг путем текстового и голосового поиска по навигационному меню; | Наличие |  |
|  | - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя; | Наличие |  |
|  | - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство; | Наличие |  |
|  | - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. | Наличие |  |
|  | Устройство должно иметь встроенный FM-радиоприемник со следующими техническими параметрами и функциональными характеристиками: | Наличие |  |
|  | - диапазон принимаемых частот: | Не уже чем 64-108 МГц |  |
|  | - тип приемной антенны: | Телескопическая или внутренняя |  |
|  | - наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции; | В количестве не менее 50 |  |
|  | - возможность озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям; | Наличие |  |
|  | - наличие режима записи с радиоприемника на флэшкарту (или во внутреннюю память) с возможностью последующего воспроизведения. | Наличие |  |
|  | Устройство должно иметь встроенный диктофон со следующими функциональными характеристиками: | Наличие |  |
|  | - запись на флэшкарту (или во внутреннюю память) со встроенного и с внешнего микрофонов и последующего воспроизведения; | Наличие |  |
|  | - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вырезка фрагмента, вставка новой записи). | Наличие |  |
|  | Все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства должны быть высокого качества: без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. Переход с активированного режима на другие режимы работы должен производиться при включённом устройстве. | Наличие |  |
|  | Устройство должно обеспечивать работу со следующими типами носителей информации: - флэш-карты типа SD, SDHС и SDXC | Максимальный возможный объем не менее 64 Гбайт |  |
|  | - USB флэш-накопитель; | Наличие |  |
|  | - внутренняя флэш-память. | Наличие |  |
|  | Устройство должно обеспечивать работу с носителями информации, поддерживающими файловую структуру FAT и FAT32. | Наличие |  |
|  | Устройство должно обеспечивать возможность прослушивания как через встроенную акустическую систему, так и с использованием стереонаушников. Стереонаушники должны подключаться к устройству, находящемуся во включённом состоянии. | Наличие |  |
|  | Встроенная акустическая система должна содержать широкополосные громкоговорители, расположенные в разных плоскостях для достижения стереоэффекта и иметь звукопроницаемую защиту от внешних повреждений. | Наличие |  |
|  | Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы | Не менее 4,0 Вт |  |
|  | Диапазон воспроизводимых частот | Не уже чем 100 -10000 Гц. |  |
|  | Регулировка громкости во всех режимах работы устройства должна быть плавной или ступенчатой | Количество градаций не менее 25 |  |
|  | Режим автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. | Наличие |  |
|  | При повторном включении аппарата после его выключения должны оставаться неизменными текущие параметры работы: режим, громкость воспроизведения, место воспроизведения фонограммы и частота радиостанции. | Наличие |  |
|  | Режим записи на флешкарту (или во внутреннюю память) с внешних аудио-источников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. | Наличие |  |
|  | Функция блокировки клавиатуры. | Наличие |  |
|  | Обновление внутреннего программного обеспечения должно производится из файлов, записанных на флешкарте. | Наличие |  |
|  | Корпус устройства должен быть изготовлен из высокопрочного материала. | Наличие |  |
|  | Клавиатура управления | Кнопочная или клавишная |  |
|  | Все кнопки (или клавиши) управления должны быть снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями. | Наличие |  |
|  | Время срабатывания функции устройства после нажатия на клавиатуру управления должно быть не более 5 секунд, кроме функций с Wi-Fi соединением. | Наличие |  |
|  | Все надписи, знаки и символы, указывающие на назначение органов управления устройства, должны быть выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита и (или) рельефными арабскими цифрами и (или) рельефными знаками символов. | Наличие |  |
|  | Питание устройства комбинированное: от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. | Наличие |  |
|  | Время автономной работы от аккумулятора в режиме чтения «говорящей книги» через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости. | не менее 6 часов |  |
|  | Время полной зарядки аккумулятора. | не более 7 часов. |  |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | - длина | не менее 170 мм и не более 200 мм |  |
|  | - высота | не менее 100 мм и не более 140 мм |  |
|  | - глубина | не менее 30 мм и не более 80 мм. |  |
|  | Масса: | не более 0,5 кг. |  |
|  | Комплект поставки: -специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах; | Наличие |  |
|  | -флэш-карта с записанными в специализированном формате «говорящими книгами»; | объемом не менее 2 ГБ |  |
|  | - сетевой адаптер; | Наличие |  |
|  | - наушники; | Наличие |  |
|  | - паспорт изделия; | Наличие |  |
|  | -плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации на русском языке; | Наличие |  |
|  | -звуковое (на флешкарте или во внутренней памяти) руководство по эксплуатации; | Наличие |  |
|  | - ремень или сумка для переноски; | Наличие |  |
|  | - упаковочная коробка. | Наличие |  |
|  | -кабель USB для соединения устройства с компьютером. | Наличие |  |
|  | - гарантийный талон | Наличие |  |
| ИТОГО: |  |  | 120 |

Место поставки Товара:  Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (по выбору получателя на условиях DDP)

Срок поставки Товара в полном объеме в Республику Бурятия в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Срок поставки Товара Получателям по 30.09.2019.

Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется со дня, следующего за днем получения Поставщиком Реестра Получателей, либо с момента предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику, в течение 30 календарных  дней, но не позднее 30.09.2019.

Условия поставки Товара:  поставка Товара до Получателей осуществляется со дня приемки Товара, на основании реестра Получателей либо  предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику по 30.09.2019 года.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по 30.09.2019 года.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

Гарантийный срок должен быть не менее 24 месяцев с даты подписания акта Получателем. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня  обращения Получателя. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

Обеспечение возможности ремонта, устранение недостатков при выполнении работ по изготовлению Товаров осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта Товара в период гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен в течение 3 рабочих дней со дня обращения Получателем осуществить замену такого Товара.

Условия поставки технических средств реабилитации:

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта организовать на территории г. Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателям и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней, не менее 40 часов в неделю.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Контракта представить Заказчику копии деклараций соответствия (сертификат соответствия)  и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Реестра получателей Поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки, при этом Поставщик обязан проинформировать Получателя о дате, времени и месте поставки, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до получения  Товара Получателем, с предоставлением Получателям права выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи).

При выборе Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи длительность ожидания выдачи  Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.

В случае невозможности предоставления Товара инвалиду, Поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки информировать Заказчика в письменной форме, с указанием причины.

Поставщик обязан вести журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара, и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком путем проверки соответствия количества и качества поставляемого Товара требованиям, установленным в Контракте и Техническом задании.

Заказчик совместно с Поставщиком со дня поступления Товара в регион в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет приемку поставляемого Товара и подписывает Акт о приемке поставляемого Товара или направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ в принятии Товара  и подписании Акта о приемке поставляемого Товара с перечнем претензий и сроков их устранения.

Упаковка Товара должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка Товара, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку Товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании.

Поставщик осуществляет настройку Товара и проводит инструктаж по эксплуатации Товара.

Поставка осуществляется со дня получения поставщиком реестра получателей либо с момента предъявления инвалидами направлений на получение товара  Поставщику.