Техническое задание

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки,на утепленной подкладки (пара)) для обеспечения детей-инвалидов в 2019г.

Место изготовления изделия : _по месту нахождения изготовителя_____________.

Срок изготовления: в течении 60 дней со дня выдачи направления на  изготовление___

Сроки действия Контракта: ____до 25.12.2019г__________________.

Предмет государственного контракта: выполнение работ по обеспечению инвалидов на 2019 г   сложной ортопедической обувью детей при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы.

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, от душистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Сложная ортопедическая обувь ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должны предусматриваться несколько примерок.

Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Проведение работ по обеспечению инвалидов, ветеранов ортопедической обувью должно осуществляться при наличии лицензии, регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должна производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Срок предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок носки ортопедической обуви должен устанавливаться со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

- на детскую обувь – 45 дней.

Начало сезона должна определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок дополнительной гарантии качества технических средств реабилитации не должен превышать срока службы технического средства реабилитации.

| № вида ТСР(изделия) по классификатору | Наименование обуви, функциональные и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 9-02-01 | Ботинки малодетские утепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |
| 9-01-01 | Ботинки малодетские безутепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |
| 9-01-01 | Ботинки детские безутепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |
| 9-02-01 | Ботинки детские, утепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |
| 9-01-01 | Ботинки школьные безутепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |
| 9-02-01 | Ботинки школьные утепленные с полукорсетом,жесткими берцами,высокой боковой поддержкой | 70 |