Описание объекта закупки -

поставка технических средств реабилитации- кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов)

Наименование товара

Кресло-коляска - транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом (далее ДЦП), приводимое в движение мускульной силой сопровождающего лица.

Кресла-коляски с ручным приводом представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код классификации: 12-22-18.

Технические и функциональные характеристики кресел-колясок

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

- Требования к безопасности кресел-колясок

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства)

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресло-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» поставка кресла-коляски должна осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011.

Обязательно наличие регистрационных удостоверений и сертификатов/декларация соответствия на поставляемую продукцию.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней. Гарантийный срок хранения кресла-коляски 2 года со дня ее изготовления.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время   гарантийного срока   пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1 (один) % от начальной максимальной цены контракта.

Требование к маркировке, документации кресел-колясок

На каждое кресло-коляску нанесена  маркировка содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресло-коляски;

-обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендованная масса пользователя

На шинах  кресло – коляски должна быть маркировка их размера

На каждую кресло-коляску представляется документация:

-паспорт изделия;

-сведения о сервисном обслуживании;

-инструкция пользователя

- Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области  по согласованию с пользователем: по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки: до 10.11.2019г.

Количество: 9 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Описание | Количество, шт. Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы; - иметь регулируемую опору стопы (по требованию ИПРА). Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресло должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим 5-точечным ремнем; - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - терапевтическим столиком из пластика; - ремешками для стоп, регулируемыми по натяжению и объему с мягкими подкладками; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 22 2 |
| 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы; Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресло должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим 5-точечным ремнем; - подлокотниками, регулируемыми по высоте (по требования ИПРА); - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - терапевтическим столиком из пластика; - ремешками для стоп, регулируемыми по натяжению и объему с мягкими подкладками; - поясничным валиком (по требованию ИПРА). Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 3 |
| 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы; - иметь регулируемую опору стопы (по требованию ИПРА). Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресло должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим 5-точечным ремнем; - нагрудным ремнем (маечка) (по требования ИПРА); - поясным ремнем (по требованию ИПРА); - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - терапевтическим столиком из пластика; - ремешками для стоп, регулируемыми по натяжению и объему с мягкими подкладками; Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 1 |
| 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 1-6 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 19 см и не более 31 см; • ширины сиденья от не менее 20 см и не более 30 см; • высоты спинки от не менее 41 см и до не более 61 см; • высоты подножки от не менее 19 см до не более 31 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы; - иметь регулируемую опору стопы (по требованию ИПРА). Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресло должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим 5-точечным ремнем; - нагрудным ремнем (маечка) (по требования ИПРА); - поясным ремнем (по требованию ИПРА); - подлокотниками, регулируемыми по высоте (по требования ИПРА); - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - терапевтическим столиком из пластика; - ремешками для стоп, регулируемыми по натяжению и объему с мягкими подкладками; - поясничным валиком (по требованию ИПРА). Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 9,5 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 8 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 2 |
| 7-01-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей: 1. Многофункциональное съемное сиденье должно быть с возможностью установки на уличное и домашнее шасси со следующими техническими характеристиками: - предназначаться для детей в возрасте 4-10 лет. - иметь плавные бесступенчатые регулировки: • глубины сидения от не менее 24 см и не более 40 см; • ширины сиденья от не менее 26 см и до не более 35 см; • высоты спинки от не менее 56 см и до не более 70 см; • высоты подножки от не менее 20 см и до не более 37 см; • угла наклона спинки от 0 и до + 90 градусов (при снятых ручках для сопровождающего); • угла наклона подножки от - 10 до + 90 градусов; • угла наклона сиденья не менее чем от -10 градусов до не более +25 градусов. - иметь подножки с металлической подставкой под стопы; - иметь регулируемую опору стопы (по требованию ИПРА). Изменение угла наклона сиденья должно иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента. Кресло должно быть оснащено: - подголовником с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; - боковыми опорами для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и могут регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; - фиксирующим 5-точечным ремнем; - нагрудным ремнем (маечка) (по требования ИПРА); - поясным ремнем (по требованию ИПРА); - подлокотниками, регулируемыми по высоте (по требования ИПРА); - валиком для сохранения зазора между ногами (абдуктором); - терапевтическим столиком из пластика; - ремешками для стоп, регулируемыми по натяжению и объему с мягкими подкладками; - поясничным валиком (по требованию ИПРА). Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной. Вес кресла должен быть не более 11 кг. 2. Шасси для передвижения по помещению со следующими техническими характеристиками: Вес шасси должен быть не более 9 кг. Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей. Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза). Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см. Домашнее шасси должно быть оснащено съемными ручками для сопровождающего лица, изготовленными из труб. Телескопическая конструкция рамы должна позволять регулировать домашнее шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см. Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Шасси должно иметь регулировку длины базы для достижения более устойчивого положения при регулировках угла наклона спинки и кресла. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг. В комплект поставки должны входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 1 1 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р