Техническое задание

| Наименование объекта закупки | Наименование товара, работы, услуги ОКПД 2/ Код КТРУ | Описание объекта закупки, включая перечень сведений для определения идентичности или однородности товара | Кол-во, (пар.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-01 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для взрослых при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, других деформациях стоп, пальцев, ногтей, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Наружные детали для верха обуви должны быть из натуральной кожи или допускаются сукно или ткань обувная или дублированные и триплированные обувные материалы или войлок обувной или фетр. Внутренние детали верха обуви для подкладки должны быть из натуральной кожи или ткани для подкладки обуви или полотна трикотажного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 150 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-02-01 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для взрослых при плоских стопах, вальгусной деформации стоп, других деформациях стоп, пальцев, ногтей, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями, при укорочении конечности, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при ампутационных дефектах стоп, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Наружные детали для верха обуви должны быть из кожи натуральной. Внутренние детали верха обуви должны быть из овчины меховой выделанной или меха искусственного или сукна шерстяного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 150 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР (9-01-02) | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедической на сохраненную конечность для инвалидов с односторонней ампутацией нижних конечностей без утепленной подкладки индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам). Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, текстильные материалы, подошва резиновая микропористая или формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной или литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 125 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) Вид ТСР (9-02-02) | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедической на сохраненную конечность для инвалидов с односторонней ампутацией нижних конечностей на утепленной подкладке индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха обуви, прессукно или мех для подкладки, подошва резиновая микропористая или формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной или литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 125 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) Вид ТСР (9-01-03) | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной или литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 10 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-01-04 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для взрослых. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами на нижние конечности. Наружные детали для верха обуви должны быть из натуральной кожи или допускаются сукно или ткань обувная или дублированные и триплированные обувные материалы или войлок обувной или фетр. Внутренние детали верха обуви для подкладки должны быть из натуральной кожи или ткани для подкладки обуви или полотна трикотажного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 15 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) Вид ТСР 9-02-03 | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки для взрослых. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратами на нижние конечности. Наружные детали для верха обуви должны быть из кожи натуральной. Внутренние детали верха обуви должны быть из овчины меховой выделанной или меха искусственного или сукна шерстяного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 15 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) Вид ТСР (9-01-05) | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Пара состоит из двух полупар: -обуви ортопедической на аппарат без утепленной подкладки для взрослых. Наружные детали для верха обуви должны быть из натуральной кожи или допускаются сукно или ткань обувная или дублированные и триплированные обувные материалы или войлок обувной или фетр. Внутренние детали верха обуви для подкладки должны быть из натуральной кожи или ткани для подкладки обуви или полотна трикотажного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». - обуви ортопедической на протез. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной или литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 2 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладки (пара) Вид ТСР (9-02-04) | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально 32.50.22.151 /32.50.22.150-00000006 | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедической на аппарат без утепленной подкладки для взрослых. Наружные детали для верха обуви должны быть из кожи натуральной. Внутренние детали верха обуви должны быть из овчины меховой выделанной или меха искусственного или сукна шерстяного. Подошва из пластин резиновых пористых с накладкой или из пластины профилактической или без нее или допускается подошва, формованная (метод крепления подошвы – клеевой). Крепление на нижней конечности при помощи шнурка или застежек «молния» или «контакт». - обуви ортопедической на протез. Обувь предназначена для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной или литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. Размер обуви в диапазоне с 35 по 47 включительно. | 2 |

Согласно п. 4 Правил, которые установлены постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила), Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога ТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчики обязаны при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию каталога, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно п.п. 5 и 6 Правил заказчики вправе указывать дополнительную информацию, не предусмотренную КТРУ.

В позиции каталога ТРУ по объекту закупки «Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально» (код 32.50.22.150-00000006) отсутствуют характеристики, необходимые Заказчику для поставки товара с целью обеспечения инвалидов. В связи с этим, Заказчиком установлены дополнительные характеристики при описании объекта закупки в соответствии со ст. 33 44-ФЗ, которые указаны в табличной части описания объекта закупки.

Наименование работ

Обувь ортопедическая, обувь на протезы предназначена для инвалидов, ветеранов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к качеству выполнения работ

Обувь ортопедическая, обувь на протезы не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к безопасности

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям стандартов.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» поставка сложной ортопедической обуви должна осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая.» Общие технические условия. ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Сложная ортопедическая обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Сложная ортопедическая обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Сложная ортопедическая обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Требования к техническим характеристикам

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали нижней части зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

Требования к функциональным характеристикам

Обувь ортопедическая изготовленная индивидуально должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к маркировке и упаковке изготовленных изделий

В соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» маркировка ортопедической обуви сложной на аппарат должна содержать:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, нанесенный в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике или на кожаную подкладку верхней части берец, или на клапане под молнию;

- номер заказа, нанесенный на ярлык или на кожаной подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию;

- клеймо ОТК, нанесенное на штаферку или на кожаную подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов, ветеранов обувью ортопедической, обувью на протезы следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение гарантийного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Гарантийные сроки на Изделия установлены в соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Срок выполнения гарантийного ремонта осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

В связи с тем, что передача Изделий осуществляется непосредственно Получателю, Исполнитель должен вместе с Изделием передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта (замены) Изделия.

Требования к порядку поставки Изделий:

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделия на территории Российской Федерации или при необходимости по месту жительства Получателя, по индивидуальным заказам Получателя, при наличии направлений Заказчика.

Срок выполнения работ должен не превышать 60 календарных дней с даты получения реестра получателей, а также со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Снятие мерок, примерка и выдача готового изделия может быть осуществлена по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области (право выбора способа получения Изделия предоставляется Получателю).

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта, до 15.12.2019 включительно – 100 % Работ.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 10% начальной (максимальной) цены контракта.