ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку опор с целью обеспечения детей-инвалидов

| Наименование Товара | Страна происхождения товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для сидения для детей-инвалидов |  | Опора для сидения должна быть предназначена для позиционной терапии детей-инвалидов (лечение положением) в процессе комплексной реабилитации. Опора для сидения должна менять угол наклона спинки и сидения в зависимости от потребности получателя. Опора для сидения должна создавать правильное симметричное положение и удерживать равновесие в положении сидя без излишнего мышечного напряжения. Опора должна быть снабжена регулируемыми подлокотниками. Опора должна быть снабжена подголовником. Опора должна быть снабжена съемным столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Спинка сидения опоры должна быть оснащена мягкой подушкой. Сидение опоры должно быть оснащено мягкой подушкой. Угол между сидением и подножкой должен меняться в зависимости от потребности получателя. Опора должна быть оборудована колесами с фиксацией (тормозами), для легкого перемещения. Подножка для крепления стоп должна регулироваться по высоте и углу наклона. Опора должна быть снабжена специальными регулируемыми креплениями, которые способствуют правильному положению тела. Мягкие элементы должны быть изготовлены из безопасных материалов. Опора должна быть выполнена из дерева. Размеры опор должны подходить для обеспечения детей в возрасте до 18 лет. Поставщик должен осуществлять подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. В комплект входят: - опора; - паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. Должно быть предусмотрено 3 размера: 1-й размер (для детей младшего дошкольного возраста) Ширина сидения 17-35 2–й размер (для детей старшего дошкольного возраста) Ширина сидения 17-40 3-й размер (для детей школьного возраста) Ширина сидения 20-45 | шт. | 50 |  |  |
| Опора для стояния для детей-инвалидов |  | Опора для стояния должна помогать создавать фиксацию в правильном вертикальном положении ребенка со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп (подпяточники), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч», для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Размеры опор подходят для обеспечения детей в возрасте до 18 лет. Поставщик осуществляет подбор опоры индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка. В комплект входит: - опора; - паспорт на изделие, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. Предусмотрено 3 размера. 1-й размер (для детей младшего дошкольного возраста) Высота столика над подножкой меняется от 50 до 60 см. 2–й размер (для детей старшего дошкольного возраста) Высота столика над подножкой меняется от 60 до 75 см. 3-й размер (для детей школьного возраста) Высота столика над подножкой меняется от 75 до 90 см. | шт. | 30 |  |  |
| Опора для ползания для детей-инвалидов |  | Опора для ползания помогает отработать правильный стереотип рецепроктного движения, используется для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Опора для ползания должна соответствовать следующим требованиям: - высота крепления над полом должна регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно двигались и разгибались; - длина опоры не менее 45 см. и не более 65 см.; - ширина опоры не менее 45 см. и не более 55 см.; - рама опоры на четырех колесиках | шт. | 5 |  |  |
| Опора для лежания для детей-инвалидов |  | Опора для лежания предназначена для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Опора для лежания должна соответствовать следующим требованиям: - основа, состоящая из сидения, боковин и спинки. - спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального - спинка должна иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется - спинка и сидение опоры должны иметь мягкие съемные матрасы. - должна иметь мягкие абдукционные подушки-модули разных размеров, которые помогают скорректировать правильную позу ребенка. - опора должна быть установлена на 4 колеса с тормозами - длина опоры не менее 85 см не более 155см Ширина не менее 45см. |  | 1 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 86 |  |  |

Требования к качеству товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»

Требования к  техническим характеристикам

Материалы, из которых изготавливаются товары, должны быть разрешены к применению, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Лакокрасочное покрытие должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Поставка товара должна осуществляться в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Поставщиком должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию изделиями.

Сроки предоставления гарантии качества

- Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

- Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

При передаче получателям, Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Дополнительные условия

Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) товары подлежали обязательной сертификации, допускается поставка товаров, имеющих действующий сертификат соответствия.