Техническое задание

Изготовление и обеспечение инвалидов ортопедической обувью

|  |  | № | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия |  |  | Кол-во пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Обувь ортопедическая для взрослых | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см, при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии, при спастических параличах нижних конечностей, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали и (или) специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви | Кожа натуральная |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка | Кожа натуральная или текстиль |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви | Микропористая резина или термоэластопласт |  |  |
|  |  | 2 | Обувь ортопедическая для взрослых | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см, при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии; спастических параличах нижних конечностей; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали и (или) специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. |  |  | 1200 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Мех натуральный и (или) искусственный, байка ортопедическая чистошерстяная |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Термоэластопласт или микропористая резина |  |
| 3 |  |  | Обувь ортопедическая для взрослых | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая сложная ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см, при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии, при спастических параличах нижних конечностей, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали и (или) специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Обувь на протезы мужская, женская, предназначена для людей пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Кожа натуральная или текстиль |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Резина микропористая или готовые подошвы из термопластов |  |
| 4 |  |  | Обувь ортопедическая для взрослых | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Обувь ортопедическая сложная ручного производства, мужская, женская с учетом индивидуальных медицинских показаний получателя: при плоских стопах, комбинированном плоскостопии, вальгусной деформации стоп, варусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, сгибательной контрактуре пальцев, молоткообразных пальцах, полых стопах и резко выраженных сочетанных деформациях стоп, множественных рубцах подошвенной поверхности стопы, пяточных шпорах с дополнительными сопутствующими деформациями; пяточных стопах; при укорочении до 20 см, при отвисающей стопе, выраженных плоско-вальгусных деформациях стоп; при ампутационных дефектах стоп; при слоновости и акромегалии, при спастических параличах нижних конечностей, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в том числе сахарный диабет, варикозном расширении вен голени и стопы; обувь для бездвуруких. Изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок; для всех половозрастных групп; различных видов и конструкций. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали и (или) специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Обувь на протезы мужская, женская, предназначена для людей пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. |  |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Мех натуральный и (или) искусственный, байка ортопедическая чистошерстяная |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Резина микропористая или готовые подошвы из термопластов |  |
|  | 5 |  | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Обувь ортопедическая на аппарат без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая на аппараты, мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, летняя. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали. |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Текстиль |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Резина микропористая или готовые подошвы из термопластов |  |
|  | 6 |  | Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Обувь ортопедическая на аппарат на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая на аппараты, мужская, женская, предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, обувь на аппараты – по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций, зимняя. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. Обувь на аппараты включает: специальные жесткие детали, специальные металлические детали. |  |  | 60 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Байка обувная, мех натуральный и (или) искусственный, текстиль |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Резина микропористая или готовые подошвы из термопластов |  |
|  | 7 |  | Обувь ортопедическая для взрослых | Обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Обувь на протезы мужская, женская, предназначена для людей пользующихся протезами нижних конечностей, изготавливается по колодкам, различных видов и конструкций, круглосезонная. Методы крепления: клеевой или рантовый или доппельный. |  |  | 70 |
|  |  |  |  |  | Наименование деталей изделия |  | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  |  |  | 1. Верх обуви |  | Кожа натуральная |  |
|  |  |  |  |  | 2. Подкладка |  | Кожа натуральная или текстиль |  |
|  |  |  |  |  | 3. Низ обуви |  | Резина микропористая или готовые подошвы из термопластов |  |

| 8 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (пара | Ортопедическая обувь малосложная для лиц с деформациями и дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции, изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок, различных видов и конструкций. Методы крепления: клеевой или рантовый. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные мягкие детали, межстелечные слои, специальные детали низа. |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование деталей изделия | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  | 1. Верх обуви | Кожа натуральная |  |
|  |  |  | 2. Подкладка | Кожа натуральная |  |
|  |  |  | 3. Низ обуви | Микропористая резина |  |
| 9 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь малосложная для лиц с деформациями и дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции, изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок, с утепленной подкладкой, различных видов и конструкций.Методы крепления: клеевой или рантовый. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные мягкие детали, межстелечные слои, специальные детали низа. |  | 200 |
|  |  |  | Наименование деталей изделия | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  | 1. Верх обуви | Кожа натуральная |  |
|  |  |  | 2. Подкладка | Мех натуральный или искусственный, байка обувная чистошерстяная |  |
|  |  |  | 3. Низ обуви | Микропористая резина |  |
| 10 | Обувь ортопедическая для взрослых | Вкладной башмачок | Вкладной башмачок мужской, женский для лиц с ампутационными дефектами стоп, для восстановления или компенсации статико-динамической функции, изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации по слепкам, различных видов и конструкций; круглосезонной. В соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали и (или) специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, искусственный носок, специальные детали низа. С индивидуальной примеркой и подгонкой. |  | 30 штук |
|  |  |  | Наименование деталей изделия | Наименование материалов, используемых для изготовления изделий |  |
|  |  |  | 1. Верх башмачка | Кожа натуральная |  |
|  |  |  | 2. Основа башмачка | Микропористая резина |  |

Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, выдачу изделия инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Обувь ортопедическая предназначена для инвалидов, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Обувь ортопедическая в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).

Изделия должны быть новыми, не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Изделия должны быть изготовлены в соответствии с действующими требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к безопасности товара.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Место выполнения работ: Выполнение работ должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), снятие мерок, примерка и выдача готового изделия  осуществляется в Удмуртской Республике, по выбору Получателя: по месту жительства инвалида или местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ– не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Исполнителем от Заказчика списка Получателей технических средств реабилитации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 70 дней с даты выдачи готового изделия и подписания Акта-сдачи приемки выполненных работ

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.