Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2020 году.

| № пп | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: кожа, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности получателя). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все материалы). Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях: плоская стопа, вальгусная деформация стоп, отклонение большого пальца кнаружи и резко выраженные сочетанные деформации стопы, сгибательная контрактура пальцев, деформации ногтей, молоткообразные пальцы и резко выраженные сочетанные деформации стопы, полая стопа и резко выраженные сочетанные деформации стопы, множественные рубцы подошвенной поверхности стопы, поперечное плоскостопие, пяточная шпора с дополнительными сопутствующими деформациями, укорочение нижней конечности, отвисающая стопа, полный паралич мышц голени, выраженная косолапость, выраженные плоско-вальгусные деформации стопы, слоновость и акромегалия; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в т. сахарный диабет, варикозное расширение вен голени и стопы; при ампутационных дефектах стоп. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь ортопедическая должна изготавливаться по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке, при различных патологиях стоп и опорно-двигательного аппарата. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех, искусственный мех, шерсть (в зависимости от индивидуальной потребности получателя). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все материалы). Ортопедическая обувь должна быть функциональна при деформациях: плоская стопа, вальгусная деформация стоп, отклонение большого пальца кнаружи и резко выраженные сочетанные деформации стопы, сгибательная контрактура пальцев, деформации ногтей, молоткообразные пальцы и резко выраженные сочетанные деформации стопы, полая стопа и резко выраженные сочетанные деформации стопы, множественные рубцы подошвенной поверхности стопы, поперечное плоскостопие, пяточная шпора с дополнительными сопутствующими деформациями, укорочение нижней конечности, отвисающая стопа, полный паралич мышц голени, выраженная косолапость, выраженные плоско-вальгусные деформации стопы, слоновость и акромегалия; при ампутации двух рук; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в т. ч. сахарный диабет, варикозное расширение вен голени и стопы; при ампутационных дефектах стоп. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям, колебанию температур, атмосферным осадкам, воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь ортопедическая должна изготавливаться по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все детали). Обувь на протез должна включать одну или несколько (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу (в наличии должны быть представлены все детали). Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохранённую конечность по индивидуальным размерам получателя. Должно быть соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха и низа. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все детали). Обувь на протез должна включать одну или несколько (в зависимости от индивидуальной потребности получателя) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) (в зависимости от индивидуальной потребности получателя в наличии должны быть представлены все детали). Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохранённую конечность по индивидуальным размерам получателя. Должно быть соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха и низа. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным обмерам с подгонкой по колодкам или на подбор (по размерам и половозрастным группам). Допускается изготавливать обувь на протез при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки предназначена для разных половозрастных групп. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: кожа, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все материалы). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге в ортопедическом аппарате при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений. Обувь ортопедическая должна изготавливаться по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке предназначена для разных половозрастных групп. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех, искусственный мех, шерсть, байка, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы в аппарате. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге в ортопедическом аппарате при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности получателя, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений. Обувь ортопедическая должна изготавливаться по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедической на аппараты, предназначенной для инвалидов с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на кожаной, литой, резиновой микропористой подошве (в зависимости от индивидуальной потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы), клеевого метода крепления; - обуви ортопедической на протез, предназначенной для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, без утепленной подкладки, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве (в зависимости от индивидуальной потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы), клеевого метода крепления. |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедической на аппараты, предназначенной для инвалидов с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы), клеевого метода крепления; - обуви ортопедической на протез, предназначенной для инвалидов, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке, на кожаной, литой, резиновой микропористой подошве (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы), клеевого метода крепления. |
| 10 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (ботинки, полуботинки, туфли) (в зависимости от потребности получателя) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх - из натуральной кожи на подкладке, из кожи, из текстиля (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы получателя и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| 11 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (ботинки, полуботинки) (в зависимости от потребности получателя) для разных половозрастных групп, имеющих малосложные деформации стоп. Материал изделия: верх - из натуральной кожи. Подкладка – из натурального меха, искусственного меха, шерсти, байки (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы пользователя, и не должна препятствовать нормальному функционированию стоп. |
| 12 | Вкладной башмачок шт. | Вкладной башмачок для инвалидов с ампутационными, врожденными дефектами стоп по типу культи стопы, для восстановления, компенсации статико-динамической функции. Изготавливается по индивидуальному слепку, в соответствии с функциональным назначением, включает специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, искусственный носок, специальные детали низа (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все детали). Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и низа обуви, микропористая резина, вспененные материалы (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы). |
| 13 | Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) пара | Стелька должна изготавливаться индивидуально для конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы. Изготовление стельки – по обмерам или по слепку (в зависимости от потребности получателя). Стелька с выкладкой свода, стелька с пронатором, стелька с коском до 3 см. Исполнитель работ должен обеспечить инвалида любым из перечисленных видов стельки согласно индивидуальной потребности инвалида. Материал верха стельки – натуральная кожа, материал низа – пробковый агломерат или специализированный термопластичный материал (в зависимости от потребности получателя в наличии должны быть представлены все материалы). |

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «"Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" в части:

1.  «Область применения»,

4. «Общие технические требования».

ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» в части:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

5. «Основные параметры и размеры»,

6. «Технические требования»,

7. «Требование безопасности»,

10. «Транспортирование и хранение»,

11. «Гарантия изготовителя».

Гарантийный срок на обувь устанавливается с даты подписания Акта   приема-передачи Изделия Получателем или с начала сезона:

- 40 дней – для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60дней – для обуви на подошве из кожеподобной резины;

-70 дней – для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Качество выполненной исполнителем работы (изделия) должно соответствовать требованиям, установленным статьей 721 ГК РФ, а также условиям технического задания.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков товара в тот же срок.

Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 10 дней с даты обращения Получателя.

Место выполнения работ. Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания инвалида на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (инвалида) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 10 декабря 2020 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.