Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения

государственного контракта на поставку кресел-колясок

Код позиции КТРУ: 30.92.20.000-00000012

Кол-во –22 шт.

Начальная максимальная цена контракта – 1683723,35 руб.

ИКЗ 201100102181610010100101260013092323

| № п/п | Наименование изделия |  | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для инвалидов и детей-инвалидов | Состоит из двух частей: рамы и посадочного сиденья. Опорная рама регулируется по высоте Рама коляски должна быть изготовлена из стали и иметь антикоррозийное покрытие; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки, с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть с возможностью блокировки с цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки не менее чем в 4 положениях; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски должно быть оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса; - сидение должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему. -кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с регулировкой высоты. Ширина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 280 мм до 370 мм. или более широком диапазоне; Высота спинки должна регулироваться в диапазоне от 470 мм до 550 мм или более широком диапазоне; Глубина сиденья должна регулироваться в диапазоне от 270 мм до 310 мм. или более широком диапазоне Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 600 мм. Длина коляски - не более 1200 мм Диаметр передних колес – не менее 75 мм. Диаметр задних колес – не менее 75 мм. Грузоподъемность – не менее 50 кг. В комплектность должно входить: трёхточечный ремень безопасности и поясной ремень, подголовник, барьер, приставной столик, клин-абдуктор. |  | 5 |
| 2 | # Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для инвалидов и детей-инвалидов | Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно иметь возможность размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона в диапазоне от -5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - на сиденье должны быть боковые фиксаторы тела; - спинка должна иметь не менее 4 –х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 10 не более 70 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен регулироваться по высоте; - передние и задние колёса должны быть литые; - передние и задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 21 не более 34 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте и углу наклона. Комплектация: - съемный столик; - барьер; - подголовник, - клин-абдуктор, - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень. Размеры коляски: - ширина коляски не более 61 см, - длина коляски не более 120 см, - высота коляски не более 118 см, - ширина сиденья в диапазоне не менее 27 не более 37 см. или более широком диапазоне; - глубина сиденья в диапазоне не менее 27 не более 31 см. или более широком диапазоне - высота спинки в диапазоне не менее 47 не более 55 см. или более широком диапазоне - диаметр передних колес не менее 22 см, - диаметр задних колес не менее 27 см, - вес коляски не более 20 кг, - максимальная нагрузка не менее 30 кг. |  | 5 |
| 3 | # Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная, для инвалидов и детей-инвалидов | Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно иметь возможность размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона в диапазоне от -5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - на сиденье должны быть боковые фиксаторы тела; - спинка должна иметь не менее 4 –х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 10 не более 70 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен регулироваться по высоте; - передние и задние колёса должны быть пневматические; - передние и задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 21 не более 34 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, - амортизаторы задних колёс, - ручка для сопровождающего должна быть регулируемая по высоте и углу наклона. Комплектация: - барьер; - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски не более 61 см, - максимальная длина коляски не более 120 см, - максимальная высота коляски не более 118 см, - ширина сиденья в диапазоне не менее 27 не более 37 см. или более широком диапазоне; - глубина сиденья в диапазоне не менее 27 не более 31 см. или более широком диапазоне - высота спинки в диапазоне не менее 47 не более 55 см. или более широком диапазоне - диаметр передних колес не менее 22 см, - диаметр задних колес не менее 27 см, - вес коляски не более 20 кг, - максимальная нагрузка не менее 30 кг. |  | 6 |
| 4 | # Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная, для инвалидов и детей-инвалидов | Характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама; - сиденье должно регулироваться по глубине; - на сиденье должны быть мягкие боковые фиксаторы; - спинка должна иметь не менее 4-х положений угла наклона от вертикальной оси в диапазоне не менее 15 не более 60 градусов; - спинка должна регулироваться по высоте; - подголовник должен иметь не менее двух уровней регулировки высоты; - передние и задние колёса должны быть пневматические; - задние колёса должны быть быстросъёмными; - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по высоте в диапазоне не менее 30 не более 42,5 см, с шагом не менее 2,5 см, - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - подножка должна быть оснащена ремнями, фиксирующими стопы, Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - трёхточечный ремень безопасности. Размеры коляски: - ширина коляски не более 60 см, - длина коляски не более 115 см, - высота коляски не более 118 см, - ширина сиденья в диапазоне не менее 25 не более 40 см. или более широком диапазоне; - глубина сиденья в диапазоне не менее 35 не более 40 см. или более широком диапазоне - высота спинки в диапазоне не менее 67 не более 74 см. или более широком диапазоне; - диаметр передних колес не менее 18 см, - диаметр задних колес не менее 25 см, - вес коляски не более 18 кг, - максимальная нагрузка не менее 60 кг. |  | 6 |
|  | Итого |  |  | 22 |

Технические характеристики и требования к товару установлены в целях обеспечения качества поставляемых ТСР инвалидам.

Требования к товару:

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной системой торможения, легко управляемая пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающим удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия» (раздел 8.8.1).

Кресло-коляска должно быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы со дня передачи его Получателю не менее срока пользования кресло - коляской, утвержденного приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

      - На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, которая должна содержать следующую информацию:

- - наименование производителя;

- - адрес производителя;

- - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- - дату выпуска (месяц, год);

- - артикул модификации кресла-коляски;

- - серийный номер.

- -  рекомендуемую максимальную массу пользователя.

- В комплект кресла-коляски должны входить:

- инструкция для пользователя на русском языке;

- - гарантийный талон или иной документ, дающий Получателю право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара:

- - набор инструментов.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресло - коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне или ином документе, дающим Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара (при наличии), с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Поставщик должен:

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить - заверенные копии регистрационного удостоверения и деклараций о соответствии на ТСР; копии документов, удостоверяющих срок службы ТСР, установленные изготовителем ТСР;

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

.