Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – опор, ходунков для обеспечения ими в 2021 году инвалидов, в т. ч. для детей-инвалидов

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора в кровать веревочная | Опора в кровать веревочная предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Форма веревочной опоры – веревочная лестница. Веревочная опора должна состоять из перекладин, связанных полиэфирным плетеным шнуром. Перекладины должны быть деревянные или из алюминиевой трубки, концы которой заглушены полиэтиленовыми заглушками. Веревочная опора в кровать должна быть с приспособлением для крепления. Крепление опоры должно выдержать нагрузку инвалида весом не менее 120 кг. В комплект поставки должны входить: веревочная опора в кровать, крепежные изделия, инструкция по установке. | 5 | 1 170,84 | 5 854,20 |
| Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая предназначена для удобства передвижения в кровати инвалидов с ограниченными возможностями. Опоры должны быть изготовлены из стальных нержавеющих труб. Покрытие опор должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На опоры должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Опоры должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Металлические части опор должны быть изготовлены из корозийно-стойких материалов и защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями. | 10 | 2 102,81 | 21 028,10 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) предупреждает патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент может фиксироваться на подушке двумя крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне, обтянута винилискожей. | 10 | 6 239,04 | 62 390,40 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 50 | 16 994,73 | 849 736,50 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой является позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 5 | 13 203,05 | 66 015,25 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опоры для стояния для детей-инвалидов должны представлять собой комплекс устройств, которые обеспечивают этапность реабилитации. Опоры для стояния для детей-инвалидов должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций; помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов; способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Опоры должны быть предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора должна развивать у ребенка основные бытовые навыки, игровую деятельность. Конфигурация различных моделей опор должна давать возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. | 40 | 13 847,84 | 553 913,60 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служат дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки с подмышечной опорой должны быть изготовлены из металлических тонкостенных труб. | 5 | 3 504,43 | 17 522,15 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье должны быть предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служить дополнительной опорой при ходьбе. | 10 | 4 749,60 | 47 496,00 |
| Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служат дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки должны быть изготовлены из тонкостенных труб. Ходунки должны иметь сиденье для кратковременного отдыха и сетку для продуктов. Ходунки должны иметь регулировку высоты. | 10 | 5 148,37 | 51 483,70 |

Количество – 145 шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 675 439 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста тридцать девять)  рублей 90  копеек.

Технические требования к ходункам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Технические требования к опорам

Опоры  должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления ходунков

Ходунки  не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТу Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки »

- ГОСТу Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье».

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата.

Наконечник должен быть изготовлен из упругого, прочного материала, имеющий высокий коэффициент трения, однако цвет поверхности, по которой происходит движение ходунка не должен изменяться.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке ходунков

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к маркировке, упаковку, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТу 20790-93.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Гарантии на ходунки

Ходунки должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации ходунков – не менее двух лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Гарантии на опоры

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации опор – не менее двух лет с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить опоры, ходунки соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры, ходунки обязательно.