ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных для детей-инвалидов

Кресло-коляска является техническим средством реабилитации и предназначена для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата самостоятельно и/или с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

| № | Вид ТСР | Кол-во | Параметры ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для детей-инвалидов) | 27 | Должны быть представлены 2 типоразмера ширин сиденья кресло-колясок: не менее 32 см не более 35 см не менее 36 см не более 39 см Максимальный вес пользователя: не более 90 кг включительно. Передние самоориентирующиеся колеса должны быть с цельнолитыми шинами. Кресло-коляски должны быть оснащены: - подножки съемные или откидные, регулируемые по высоте; - валик (абдуктор) для сохранения зазора между ног; - боковые упоры для головы; - ремни крепления для стоп и туловища; - спинку откидную, максимальный угол наклона не менее 45 градусов; - подголовник; - поясничный валик. |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для детей-инвалидов) | 30 | Должны быть представлены 2 типоразмера ширин сиденья кресло-колясок: не менее 32 см не более 35 см не менее 36 см не более 39 см Максимальный вес пользователя: не более 90 кг включительно. Передние самоориентирующиеся колеса должны быть с цельнолитыми шинами, задник колеса с пневматическими шинами или цельнолитыми. . Кресло-коляски должны быть оснащены: - подножки съемные или откидные, регулируемые по высоте; - валик (абдуктор) для сохранения зазора между ног; - боковые упоры для головы; - ремни крепления для стоп и туловища; - спинку откидную, максимальный угол наклона не менее 45 градусов; - подголовник; - поясничный валик. |

Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента.

Коляски должны иметь регулируемые, усиленные, подпружиненные стояночные тормоза рычажного типа; должны быть оснащены ручками для движения сопровождающим лицом.

Спинки кресло-колясок должны быть выполнены из экологически чистой ткани на твердом основании, должны иметь возможность изменть угол наклона.

Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 60 кг.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

В комплект поставки кресло-колясок должны входить:

-набор инструментов,

-насос при комплектации колес пневматическими шинами,

- руководство пользователя (паспорт) на русском языке,

- гарантийный талон на сервисное обслуживание.

Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресел-колясок должны обеспечивать антикоррозийную защиту.

Функциональные и качественные характеристики колясок должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида средства реабилитации, который составляет для прогулочных не менее 4 года, для комнатных не менее 6 лет.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок должен составлять 24 месяца со дня получения кресла-коляски потребителем. В течение этого срока поставщик должен осуществить ремонт или замену кресло-коляски бесплатно. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Место поставки: Алтайский край, по месту жительства Получателя, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.

Срок поставки: до 15.09.2021 года.