Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки: выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц в 2021 году, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью, изготовленной индивидуально.

Количество товара (объем закупки): 166 пар

Место выполнения работы: Российская Федерация, Ставропольский край, по месту нахождения Исполнителя.

Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг): не более 25 (Двадцати пяти) дней со дня обращения Получателя к Исполнителю по направлению Заказчика, до 09.12.2021.

ОКПД2 32.50.22.151 - Обувь ортопедическая для взрослых

КТРУ не применяется в связи с отсутствием в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

| № п/п | Наименование по КТРУ | Вид наименования изделия по ПРП | КОЗ | Функциональные и технические характеристики | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ___ | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (пара) | КОЗ 01.29.09.01.01 | Обувь (без утепленной подкладки) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - при продольном плоскостопии; - распластанности переднего отдела стопы; - сочетанной форме плоскостопия; - вальгусной, плоско вальгусной стопе; - варусной, половарусной стопе; - полой стопе; - эквинусной стопе; - пяточной стопе; - косолапости; - деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; - укорочении нижней конечности; - отвисающей стопе; - паралитической стопе; - диабетической стопе; - лимфостазе; - акромегалии; - при разной длине стоп (следа); - культях стоп; - для бездвуруких; - заболеваниях стоп. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | 39 |
| 2 | ___ | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (пара) | КОЗ 01.29.09.02.01 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (пара) Обувь (на утепленной подкладке) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - при продольном плоскостопии; - распластанности переднего отдела стопы; - сочетанной форме плоскостопия; - вальгусной, плосковальгусной стопе; - варусной, половарусной стопе; - полой стопе; - эквинусной стопе; - пяточной стопе; - косолапости; - деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы; - укорочении нижней конечности; - отвисающей стопе; - паралитической стопе; - диабетической стопе; - лимфостазе; - акромегалии; - при разной длине стоп (следа); - культях стоп; - для бездвуруких; - заболеваниях стоп. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | 39 |
| 3. | ___ | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | КОЗ 01.29.09.01.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). Обувь (без утепленной подкладки) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - на протезы; - на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | 38 |
| 4. | ___ | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | КОЗ 01.29.09.02.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара). Обувь (на утепленной подкладке) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - на протезы; - на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | 38 |
| 5 | ___ | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | КОЗ 01.29.09.01.03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую: - на протезы; - на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются: - отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; - роговины и кнутовины на носках и союзках; - механические повреждения; - отставание верха и подкладки от задника; - местная неприклейка подошв; - плохое формование пяточной и носочной частей обуви; - деформация верха; - складки внутри обуви; - расщелины между деталями низа; - осыпание красителя; - бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | 6 |
| 6 | ___ | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки ( пара) | КОЗ 01.29.09.01.04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки ( пара) Материал изделия: натуральная кожа. Заготовка верха с цельной или отрезной союзкой (исходя из потребности Получателя), на резиновой микропористой подошве. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на аппарате, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на ноге и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Обувь на подошве из пористой резины. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. Гарантийный срок-70 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию (приобретения пользователем). | 1 |
| 7 | ___ | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке ( пара) | КОЗ 01.29.09.02.03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке ( пара) Материал изделия: натуральная кожа, натуральный и искусственный мех, шерсть. Заготовка верха с цельной или отрезной союзкой (исходя из потребности Получателя), на резиновой микропористой подошве. Обувь не нарушает биомеханических показателей ходьбы на аппарате, не препятствует нормальному функционированию стопы. Свободно надевается и плотно закрепляется на ноге и аппарате при помощи шнурков, ленты «контакт», пряжек, резинок. Обувь на подошве из пористой резины. Соединения деталей заготовок не образовывают утолщения и не оказывают давления на сохранившуюся стопу. Изделие изготавливается по индивидуальным обмерам. Гарантийный срок-70 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию (приобретения пользователем). | 1 |
| 8 | __ | Вкладной башмачок ( штуки) | КОЗ 01.29.09..01.06 | Вкладной башмачок ( штуки) Материал изделия: натуральная кожа. Башмачок функционален для инвалидов с ампутационными дефектами стоп. Изготовление вкладного башмачка осуществляется по индивидуальной колодке на основе слепка стопы. Гарантийный срок-30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию (приобретения пользователем). | 4 |
| Итого: |  |  |  |  | 166 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями застрахованных.

Требования к качеству выполнения работ:

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

При изготовлении ортопедической обуви в ее комплектующие должны входить вкладные корригирующие элементы.

Работы по обеспечению ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Обувь должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая» п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5 Основные параметры и размеры, п.6 Технические требования, п.7. Требования безопасности, п.9. Методы контроля, п.10. Транспортирование и хранение.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, и его продолжительность на взрослую ортопедическую обувь должен составлять не менее 70 календарных дней.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты  Российской   Федерации   от   13.02.2018 № 85 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Гарантия распространяется на все составляющие изделия, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством. В период гарантийного срока службы производить гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для приема заказов, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы в Ставропольском крае.

Предоставить в течение 3-х рабочих дней после заключения государственного контракта копию действующих деклараций соответствия на все изделия.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно.