Техническое задание (наименование и описание объекта закупки)

на поставку технических средств реабилитации – кресло-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2021 году.

Наименование товара.

Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов).

Требования к функциональным характеристикам товара.

Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.

Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором  LED-индикаторов показывающими уровень заряда аккумуляторных батарей или аналогом.

При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес). Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме.

Требования к качеству и безопасности товара.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.

Требования к месту и условиям поставки товара.

Место поставки:

Оренбургская область. Поставка осуществляется:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи изделий, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи изделий, в месте их нахождения.

Пункты выдачи изделий должны соответствовать следующим требованиям:

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи изделий должны быть оборудованы средствами связи.

Поставщик должен при передаче кресла-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче кресла-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

Кресло-коляска имеет гарантийный срок 12 месяцев с момента передачи ее получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке.

На кресле-коляске имеется маркировка:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Документация, предоставляемая изготовителем кресла-коляски,  выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресла-коляски и (или)  руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресла-коляски обеспечивает его защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время транспортирования и хранения.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2017 N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| №п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с классификацией | Описание объекта закупки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Используется как внутри помещений, так и по дорогам с твердым покрытием. Основные технические характеристики: -ширина сиденья- 52 см; - глубина сиденья 45 см; - высота сиденья -45 см; - высота подлокотника- 20 см; - высота подножки- 40 см; - спинка с электрическим способом регулировки угла наклона; - сиденье жесткое; - подлокотники регулируемы по высоте; - подножка: с электрическим способом регулировки угла наклона; -приспособления: подголовник; - поясной ремень; - - В комплект поставки должно входить: - - набор инструментов; - -насос (при наличие пневматических шин); - -инструкция для пользователя (на русском языке). | 1 |
| 2 | 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | 7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Используется как внутри помещений, так и по дорогам с твердым покрытием. Основные технические характеристики: -ширина сиденья- 52 см; - глубина сиденья 45 см; - высота сиденья -50 см; -высота подножки -25 см; - высота подлокотника- 27 см; - спинка с электрическим способом регулировки угла наклона; - сиденье с электрическим способом регулировки угла наклона; - подлокотники регулируемы по высоте; - подножка: с регулируемой опорой стопы; -приспособления: подголовник, поясничный валик, нагрудный ремень, - поясной ремень; -аккумуляторные батареи. - - В комплект поставки должно входить: - - набор инструментов; - -насос (при наличие пневматических шин); - -инструкция для пользователя (на русском языке). | 1 |