Техническое задание

Предмет контракта: «Поставка в 2021 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

Общее количество: 9 шт.

Срок действия контракта: до 31.10.2021.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок поставки товара: Получателям в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 20.10.2021.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации инвалидам (Получателям) должна осуществляться при наличии направления, выданного Государственным учреждением – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Заказчик);

- в случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления инвалидом (представителем инвалида с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения инвалида (представителя инвалида) в указанный пункт;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалиду;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования и артикулы.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании:

- ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 5,6) Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность.

- ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия.

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела.

Кресла-коляски должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г.Воронеж, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 23 см; - глубина сиденья 20 см; - высота сиденья 56 см; - высота подлокотника 22 см; - высота подножки 17 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), ремень для пятки, держатель для ног. | 1 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 22 см; - высота сиденья 56 см; - высота подлокотника 19 см; - высота подножки 23 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: боковые опоры для головы, нагрудный ремень, валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор). | 1 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 18 см; - высота сиденья 56 см; - высота подлокотника 18 см; - высота подножки 15 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), держатель для ног. | 1 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 22 см; - высота сиденья 56 см; - высота подлокотника 19 см; - высота подножки 27 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), держатель для ног. | 1 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 18 см; - глубина сиденья 24 см; - высота сиденья 60 см; - высота спинки 30 см; - высота подлокотника 22 см; - высота подножки 23 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), ремень для пятки, держатель для ног. | 1 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 23 см; - глубина сиденья 20 см; - высота сиденья 60 см; - высота подлокотника 22 см; - высота подножки 17 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), ремень для пятки, держатель для ног. | 1 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 22 см; - высота сиденья 60 см; - высота подлокотника 19 см; - высота подножки 23 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: боковые опоры для головы, нагрудный ремень, валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор). | 1 |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 18 см; - высота сиденья 60 см; - высота подлокотника 18 см; - высота подножки 15 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), держатель для ног. | 1 |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная. Основные технические характеристики кресло-коляски должны отвечать следующим требованиям: - ширина сиденья 22 см; - глубина сиденья 22 см; - высота сиденья 60 см; - высота подлокотника 19 см; - высота подножки 27 см; - сиденье с регулировкой угла наклона; - спинка с регулировкой угла наклона; - подножка, регулирующаяся по высоте; - подлокотники, регулируемые по высоте; - приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, нагрудный ремень, поясной ремень (ремень безопасности), валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор), держатель для ног. | 1 |
| ИТОГО: |  |  | 9 |