Техническое задание

на поставку кресло-колясок с ручным приводом для детей-инвалидов в 2021 году

1. Основные требования к товару:

| Наименование товара | Описание товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях помещений для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинка с регулируемым углом наклона. - Сидение с регулируемым углом наклона. - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножка, регулируемая по высоте, с регулируемой опорой стопы. - Подголовник. - Боковые опоры для тела и головы. - Валик или ремень для сохранения зазора между ног; - Держатели для ног. - Нагрудный и поясной ремень. - Поясничный валик. - Ремень, для пятки. - ширина сидения 30см-35 см; - глубина сидения 33-35 см; - высота подлокотника не более 18 см. - высота подножки не менее 18 см. -грузоподъемность не менее 60 кг. Рама кресло-коляски должна иметь складную конструкцию. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требования следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Кресло-коляска в соответствии с ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа. Для этого кресла-коляска должна соответствовать следующим основным требованиям: сидение должно быть выполнено на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным на нем ограничителем между ног; спинка должна быть выполнена на твердом основании с мягкой подкладкой, с установленными на ней боковыми ограничителями и подголовником; подножка должна быть регулируемая по высоте с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Конструкция должна обеспечивать ремонтопригодность, включая доступ к отдельным сборочным элементам и деталям, их заменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: Требования к упаковке Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 5 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях улицы для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинка с регулируемым углом наклона. - Сидение жесткое с регулируемым углом наклона - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножка, регулируемая по высоте с регулируемой опорой стопы. - Подголовник. - Боковые опоры для головы и для тела; - Валик или ремень для сохранения зазора между ног; - Держатели, для ног. - Ремень для пятки. - нагрудный и поясной ремень. - поясничный валик. - ширина сидения 26-35см; - глубина сидения 26-33 см; - высота подлокотника не менее 12. - высота подножки не менее 18 см. - грузоподъемность не менее 60 кг. - капюшон или козырек для защиты от дождя и солнца; Рама кресло-коляски должна иметь складную конструкцию. Задняя подвеска рамы кресло-коляски должна быть оснащена амортизаторами. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требования следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Кресло-коляска в соответствии с ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа. Для этого кресла-коляска должна соответствовать следующим основным требованиям: сидение должно быть выполнено на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным на нем ограничителем между ног; спинка должна быть выполнена на твердом основании с мягкой подкладкой, с установленными на ней боковыми ограничителями и подголовником; подножка должна быть регулируемая по высоте с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Конструкция должна обеспечивать ремонтопригодность, включая доступ к отдельным сборочным элементам и деталям, их заменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта : Требования к упаковке Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 10 |
| Кресло-коляска комнатная для детей-инвалидов | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях помещений для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинка с регулируемым углом наклона. - Сидение с регулируемым углом наклона. - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножка, регулируемая по высоте. - ширина сидения 28см; - глубина сидения 29 см; - высота подлокотника 21 см. - высота подножки 29 см. -грузоподъемность не менее 60 кг. Рама кресло-коляски должна иметь складную конструкцию. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требования следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Кресло-коляска в соответствии с ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа. Для этого кресла-коляска должна соответствовать следующим основным требованиям: сидение должно быть выполнено на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным на нем ограничителем между ног; спинка должна быть выполнена на твердом основании с мягкой подкладкой, с установленными на ней боковыми ограничителями и подголовником; подножка должна быть регулируемая по высоте с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Конструкция должна обеспечивать ремонтопригодность, включая доступ к отдельным сборочным элементам и деталям, их заменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: Требования к упаковке Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 1 |
| Кресло-коляска Прогулочная для детей-инвалидов | Технические и функциональные характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях улицы для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики: Кресло-коляска должна иметь: - Спинка с регулируемым углом наклона. - Сидение с регулируемым углом наклона - Подлокотники, регулируемые по высоте. - Подножка, регулируемая по высоте. - ширина сидения 28-30см; - глубина сидения 24-29 см; - высота подлокотника 18-21 см. - высота подножки 29 -34 см. - грузоподъемность не менее 60 кг. - капюшон или козырек для защиты от дождя и солнца; Рама кресло-коляски должна иметь складную конструкцию. Задняя подвеска рамы кресло-коляски должна быть оснащена амортизаторами. В комплект кресло-коляски должно входить: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон. Гарантийный срок эксплуатации кресло-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента передачи получателю. Кресло — коляски должны отвечать требования следующих ГОСТов: ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. Требования к качеству: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Кресло-коляска в соответствии с ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа. Для этого кресла-коляска должна соответствовать следующим основным требованиям: сидение должно быть выполнено на твердом основании с мягкой подкладкой с установленным на нем ограничителем между ног; спинка должна быть выполнена на твердом основании с мягкой подкладкой, с установленными на ней боковыми ограничителями и подголовником; подножка должна быть регулируемая по высоте с креплением ступней ног и установленными под икроножные мышцы ложементами; ремни крепления должны обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Конструкция должна обеспечивать ремонтопригодность, включая доступ к отдельным сборочным элементам и деталям, их заменяемость при техническом обслуживании и ремонте. Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойствами самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления. Металлические части кресло-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски. Требования к транспортировке: Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: Требования к упаковке Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Требования к маркировке: На кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение типа (модели) кресло-коляски; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц); - надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель; - знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации. | 2 |

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок поставки товара получателям: до 01.10.2021 г.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки получателям: Вологодская область.

Поставщик обязан предоставить получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Вологодской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2021 год *** | Количество (шт.) | Стоимость (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 15.09.2021г. | 5 |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 15.09.2021г. | 10 |  |
| 3 | Кресло-коляска Комнатная для детей-инвалидов | До 15.09.2021г. | 1 |  |
| 4 | Кресло-коляска Прогулочная для детей-инвалидов | До 15.09.2021г. | 2 |  |
| ИТОГО: |  |  | 18 |  |

_______________

*** Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество и стоимость Товара.