ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов)) для обеспечения в 2021 году инвалидов.

| № п/п | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице. Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Кресло-коляска складывается без применения инструмента. Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Обивка спинки и сиденья съемная, изготовленная из прочной синтетической ткани, поддающейся санитарной обработке. Передние колеса цельнолитые с диаметром не менее 20 см и не более 25 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Задние колеса цельнолитые или пневматические с диаметром не менее 25 и не более 30 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Спинка сиденья должна быть оснащена плавной регулировкой угла наклона или иметь возможность регулировки наклона спинки не менее чем 4 положениях (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ширина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-37 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров в ширинах от 32-42 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Глубина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-31 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров с глубиной сиденья от 32-42 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Подножка должна регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена: фиксирующими ремнями для стоп, мягким абдуктором, съёмной ручкой – поручень, ножным упором для преодоления бордюров, ремнем безопасности с мягкими накладками и регулировкой по длине, стояночным тормозом на задних колесах. Опора подножки должна регулироваться по углу наклона или иметь возможность принимать из вертикального положения в горизонтальное положение. Подголовник должен быть оснащен регулируемым по высоте фиксатором для головы. Максимальная высота кресло-коляски не более 136 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная длина кресло-коляски не более 120см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная ширина кресло-коляски не более 61 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес кресла – коляски не более 25 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 30 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон на сервисное обслуживание (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 50 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Кресло-коляска складывается без применения инструмента. Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Обивка спинки и сиденья съемная, изготовленная из прочной синтетической ткани, поддающейся санитарной обработке. Передние колеса цельнолитые с диаметром не менее 20 см и не более 25 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Задние колеса цельнолитые с диаметром не менее 25 и не более 30 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Спинка сиденья должна быть оснащена плавной регулировкой угла наклона или иметь возможность регулировки наклона спинки не менее чем 4 положениях (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ширина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-37 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров в ширинах от 32-42 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Глубина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-31 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров с глубиной сиденья от 32-42 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Подножка должна регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена: фиксирующими ремнями для стоп, мягким абдуктором, съёмной ручкой – поручень, ремнем безопасности с мягкими накладками и регулировкой по длине, стояночным тормозом на задних колесах. Опора подножки должна регулироваться по углу наклона или иметь возможность принимать из вертикального положения в горизонтальное положение. Подголовник должен быть оснащен регулируемым по высоте фиксатором для головы. Максимальная высота кресло-коляски не более 136 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная длина кресло-коляски не более 120см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная ширина кресло-коляски не более 61 см (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес кресла – коляски не более 25 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 30 кг (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон на сервисное обслуживание (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара. | 110 |
|  | Итого: |  | 160 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации, ГОСТ 12969-67 Межгосударственный стандарт. Таблички для машин и приборов. Технические требования, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресло - коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней инвалида и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении инвалида.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла- коляски с инвалидом в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла- коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресло - коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Этапы поставки товара до Получателя:

1 Этап. Со дня заключения государственного контракта до 31.10.2021 г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров на сумму не менее 4 548 000,00 руб.

2 Этап. До 15.12.2021 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров на сумму 4 548 000,00 руб.

В случае поставки в 1 этапе товара на сумму, большую, чем предусмотрено в 1 этапе, цена 2 этапа соразмерно уменьшается.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.