Техническое задание

для проведения открытого конкурса в электронной форме

«Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания | Протез голени для купания, с несущей приемной гильзой из слоистого пластика, с полимерным чехлом с высокой степенью влагозащищенности. Для инвалидов с высоким уровнем двигательной активности. Стопа должна быть влагозащищенная, углепластиковая, с высоким уровнем энергосбережения, с разделённой передней частью, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортом, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола инвалида. Чехлы махровые, чехлы перлоновые. Полуфабрикаты должны выдерживать нагрузку до 150 кг без косметической облицовки. Крепление должно быть за счёт мембраны и полимерного чехла. | 2 | 650 000,00 | 1 300 000,00 |

Начальная (максимальная) цена составляет 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ (срок изготовления): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей, но не позднее 24 ноября 2023 года (включительно).

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий.

Снятие мерок, примерки и получения Изделий: по месту жительства Получателя, либо по месту изготовления Изделий по выбору Получателя.

Требования к качеству работ

Протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к выполняемым работам

Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а так же врача. Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Изделие должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к возгоранию растворителей при гигиенической обработке.

Изделие должно быть стойким к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании.

Требования к результатам выполненных работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности. Работы по изготовлению для инвалида протеза должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В ходе выполнения работ по протезированию нижних конечностей обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.