Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

поставка противопролежневых матрацев и подушек в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги), | позиция КТРУ | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | 22.19.71.190-00000006 Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневый матрац предназначен при острых и хронических заболеваниях позвоночника и боли в спине; перенапряжения мышц; артритах; остеохондрозе; ожогах; при параличе с нарушением целостности кожи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида. Оптимальная вентиляция между ячейками позволяет избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Противопролежневый матрац изготовлен из вязко-эластичного полиуретана. Размер матраца: не менее 1950 х 850 х 80 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. В комплект поставки входит: -противопролежневый матрац; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); -гарантийный талон. Противопролежневый матрац полиуретановый соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.» Требования к качеству: Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 219 |
| 2 | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку. Размер матраца не менее 1950 х 850 х 70 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. В комплект поставки входит: - противопролежневый матрац; - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); - гарантийный талон. Противопролежневый матрац гелевый соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.». Требования к качеству: Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 122 |
| 3 | 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | 22.19.71.190-00000004 Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац используется в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневый матрац обеспечивает инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. -Матрац изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер матраца в рабочем состоянии не менее 1800 х 900 х 45 мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. -Матрац оснащен малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса инвалида. -Напряжение компрессора – 220 В. В комплект поставки входит: - противопролежневый матрац; - компрессор (насос); -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия); - гарантийный талон. Противопролежневый матрац воздушный с компрессором (ячеистый) соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования». Требования к качеству: Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 252 |
| 4 | 10-02-01 - Противопролежневая подушка полиуретановая | 22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большей степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка обеспечивает комфорт и устойчивое положение инвалида при длительном сидении на одном месте, разгружает поясничный отдел позвоночника. -Подушка изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. -Размер не менее 400 х 400 х 50 мм. -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Поставляется в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе. В комплект поставки входят: -противопролежневая подушка; -чехол; -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); -гарантийный талон. Противопролежневая подушка полиуретановая соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Требования к качеству: Поставляемый товар новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые подушки изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 10 |
| 5 | 10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | 22.19.71.190-00000002 - Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | Подушка противопролежневая гелевая предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка имеет тканевое покрытие (чехол). Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 40 мм. Допустимая нагрузка на изделие — не менее 120 кг. В комплект поставки входит: - противопролежневая подушка; - чехол, - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); - гарантийный талон. Противопролежневая подушка гелевая соответствует требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.». Требования к качеству: Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые подушки изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 224 |
| 6 | 10-02-03 Противопролежневая подушка воздушная | 22.19.71.190-00000001 - Подушка противопролежневая надувная для сидения | Подушка предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Обеспечивает дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. - Размер подушки: не менее 400 х 380 х 70 мм. - Допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг. В комплект поставки входит: - противопролежневая подушка; - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации); - гарантийный талон. Противопролежневая подушка воздушная соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования». Требования к качеству: Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Противопролежневые подушки воздушные изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Требования к транспортировке: Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Требования к упаковке: Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 49 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы

доставки (почтовым отправлением).

Сроки поставки Товара в Вологодскую область: в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | До 10.01.2024 | 219 |
| 2 | 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | До 10.01.2024 | 122 |
| 3 | 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | До 10.01.2024 | 252 |
| 4 | 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | До 10.01.2024 | 10 |
| 5 | 10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | До 10.01.2024 | 224 |
| 6 | 10-02-03 Противопролежневая подушка воздушная | До 10.01.2024 | 49 |
| ИТОГО: |  |  | 876 |

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» августа 2024. Срок действия контракта до 30.09.2024.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Место выдачи Товара получателям: Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый, 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый, 10-01-03 Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором), 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая 10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая, 10-02-03 Противопролежневая подушка воздушная.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц) количество Товара.