Приложение №1

к приказу ОСФР по Республике Саха (Якутия) №__________от __________2023 г.

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2023 году.

- Способ определения поставщика: открытый конкурс в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2023 году: Протез бедра для купания; Протез голени для купания;

| Наименование | Технические характеристики | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания | Протез бедра для купания Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с полимерным чехлом с использованием водостойкого замка/мембраны или системы крепления по типу «KISS»; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: водостойкий моноцентрический гидравлический коленный шарнир с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3; Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры; Назначение протеза: специальный | 460 875,90 | 3 | 1 382 627,70 |
| Протез голени для купания | Тип протеза: модульный; Косметическая облицовка: отсутствует; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с мягкой вкладной гильзой из вспененных материалов; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: с водостойким резиновым наколенником; Регулировочно-соединительные устройства: водостойкие, на нагрузку до 125 кг.; Стопа: водостойкая с повышенной безопасностью в фазе опоры; Назначение протеза: специальный | 236 494,00 | 4 | 945 976,00 |
| Должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016. Гарантийный срок 12 месяцев. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 7 | 2 328 603,70 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 2 328 603 рубля 70 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача протезов нижних конечностей (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» декабря 2023 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.

- Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является предварительной и рассчитана от начальной (максимальной) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП	 №2   		           		   	                                                                  Н.С. Протопопова