Техническое задание на выполнение работ по обеспечению специальной одеждой

в 2024 году

Наименование работ

Специальная одежда – одежда, сконструированная и изготовленная с учетом функциональных возможностей и потребностей инвалида в комплекте с различными техническими вспомогательными средствами и с использованием специальной фурнитуры, а также материалов со специфическими качествами.

Специальная одежда – швейное (трикотажное) изделие или совокупность изделий, изготовленное (ых) с включением специальных деталей и узлов функционального назначения, надеваемое (ых) на тело человека и предназначенное (ых) для медико-социальных и социально-бытовой реабилитации инвалида.

Работы по обеспечению специальной одеждой предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление специальной одежды; выдачу специальной одежды.

Требования к качеству, безопасности, техническим и функциональным характеристикам

Специальная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия» в части:

- п.п. 6.1.5 в одежде перемещение специальных деталей и функциональных узлов должно осуществляться беспрепятственно при выполнении заданного стереотипа компенсаторных движений. Не допускается, чтобы одежда травмировала кожные покровы пользователя;

- п.п. 6.1.6 одежда для пользователей с нарушениями структуры и функции нижних конечностей не должна препятствовать пользованию протезами.

Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры для окружающих.

Одежда должна быть выполнена из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани (хлопок и др.)

Ткани должны быть устойчивы к действию растворителей при химчистки и травмобезопасны при носке.

Специальная одежда не должна иметь наружные отлетные детали, способные создавать опасность ее зацепления.

Специальная одежда не должна терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплутационного срока.

В ходе исполнения государственного контракта сертификаты (декларации) соответствия на технические средства реабилитации предоставляются при их наличии.

Требования к упаковке

Упаковка технического средства реабилитации должна обеспечивать защиту технического средства реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к месту и сроку выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: с 01.01.2024 по 30.08.2024 года.

Выполнение работ осуществляется в течение 45 (календарных) дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок составляет 40 дней со дня выдачи изделия Получателю в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется по Закону Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника.)

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт бесплатно.

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 N342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР по Классификации | Наименование модели | Описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.12.30.170-00000001 - Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей, летний | Комплект состоит из костюма: пиджака/жакета, сорочки/блузы, брюк/юбки (по выбору получателя), гигиенических элементов – 4 шт. Состав комплекта отвечает медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект изготавливается по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Пиджак снабжен застежкой на контактную ленту «велкро». Верх пиджака изготавливается из 100 % шерсти/полушерсти (по выбору получателя). Подкладка пиджака – 100 % вискоза. Внешний вид и конструкция пиджака обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывает наличие функциональных узлов. Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); - приспособления дли облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли); - гигиенические элементы – 4 шт. Брюки снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом. Верх брюк изготавливается из 100 % шерсти/полушерсти (по выбору получателя). Подкладка брюк – 100 % вискоза. Юбка включает следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры, петли); - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли); - гигиенические элементы – 4 шт. Юбка снабжена подкладкой и функциональными петлями для фиксации подола. Верх юбки изготавливается из 100 % шерсти/полушерсти (по выбору получателя). Подкладка юбки – 100 % вискоза. Сорочка снабжена застежкой-кнопкой и изготавливается из 100 % хлопка. Сорочка обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Трусы и гигиеническая прокладка изготавливаются из 100 % хлопка. |
| 2 | 14.12.30.170-00000001 - Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей, зимний | Комплект состоит из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк/ полукомбинезона/юбки (по выбору получателя). Комплект изготовлен по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки включают следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Пояс брюк регулируется по ширине с помощью эластичной ленты. Верх брюк изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани. Подкладка брюк изготовлена из 100 % вискозы. Утеплитель брюк – 100 % полиэфир, обеспечивающий возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве двух слоев. Юбка включает следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры, петли); - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли); - гигиенические элементы – 4 шт. Юбка снабжена подкладкой и функциональными петлями для фиксации подола. Верх юбки изготавливается из 100 % шерсти/полушерсти (по выбору получателя). Подкладка юбки – 100 % вискоза. Куртка имеет съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивает беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка содержит следующие специальные элементы и функциональные узлы: - специальная застежка; - специальный клапан для крепления капюшона. Рукава куртки снабжены: регулируемыми застежками и напульсниками с эластичными вставками. Верх куртки изготовлен из полиэфирной влаго - и ветрозацитной ткани с грязеотталкивающей отделкой. Подкладка куртки изготовлена из 100 % вискозы. Утеплитель куртки изготовлен из 100 % полиэфира, обеспечивающего возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве двух слоев. Верх съемного жилета изготовлен из 100 % шерсти, подкладка – из 100 % вискозы. Утеплитель жилета – 100 % полиэфир. |
| 3 | 14.12.30.170-00000002 - Ортопедические брюки | Ортопедические брюки 12-01-02 | Ортопедические брюки | Брюки за счет специальных материалов должны защищать Получателя от дождя, грязи и ветра при использовании вне помещений. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки должны изготавливаться по индивидуальным размерам получателя, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Передняя часть брюк откидная на замках сверху донизу, вшитых в боковые швы, которые смещены в сторону передних половинок, для удобства пользования туалетом или смены подгузников. Пояс брюк гладкий спереди и собранный на резинку на задней половинке брюк. Застежка с двух сторон по боковым швам над замком на контактную ленту «Велькро». Конструкция брюк разработана в соответствии с физиологией сидячего человека, имеются вытачки в области колен. Ниже линии колена на передних половинках брюк предусмотрены накладные карманы с клапанами. Верх и подкладка брюк изготавливаются из натуральных материалов. |
| 4 | 14.12.30.170-00000005 - Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) 12-01-05 | Перчатки трикотажные | Должны быть изготовлены из полушерстяной пряжи двойные. Состав пряжи перчаток – шерсть не менее 65%. Перчатки предназначены для защиты протеза кисти руки и сохраненной конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Должны изготавливаться по индивидуальным размерам с учетом анатомических особенностей получателя. Перчатки должны выдаваться Получателю парой. |
| 5 | 14.12.30.170-00000006 Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) 12-01-06 | Перчатки кожаные | Перчатки должны быть предназначены для защиты протеза и кистей рук от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Комплект (пара) должен состоять из: Одна полупара на протез верхней конечности без утепленной подкладки с манжетом на резинке. Одна полупара на здоровую кисть на утепленной подкладке с манжетом на резинке. Материал изготовления должен быть натуральная кожа. Размер перчаток должен определяться индивидуально с учетом анатомических особенностей и типоразмера Получателя. Должна быть инструкция по эксплуатации и способам ухода. Перчатки должны выдаваться Получателю парой. |
| 6 | 14.12.30.170-00000007 - Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности 12-01-07 | Перчатки кожаные | Пара перчаток изготавливается из натуральной кожи на утепленной подкладке – материал шерсть, манжеты на резинке. Используется на кисти деформированных верхних конечностей. Должны изготавливаться по индивидуальным размерам с учетом анатомических особенностей получателя. Перчатки должны выдаваться Получателю парой. |