Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (специальной одеждой)

| № п/п | Наименование изделия | Описание видов работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект функционально- эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (12-01-01) 14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (летний). Комплект летней одежды (мужской/женский) должен состоять из пиджака/жакета, сорочки/блузы, брюк/юбки (по выбору получателя). Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей Получателя и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Комплект должен быть изготовлен по индивидуальным замерам с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Пиджак должен быть снабжен застежкой на контактную ленту по типу «велкро». Верх пиджака должен быть изготовлен из 100% шерсти/полушерсти (по выбору получателя). Подкладка пиджака должна быть изготовлена из 100% вискозы. Внешний вид и конструкция пиджака должны обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывать наличие функциональных узлов. Брюки должны включать следующие элементы: -подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); -фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); -приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Брюки должны быть снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом. Юбка должна включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы: -фиксирующие элементы (специальные застежки), ремни, шнуры, петли); -приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Верх брюк (юбки) должен быть изготовлен из 100% шерсти/ полушерсти (по выбору получателя). Подкладка брюк (юбки) должна быть изготовлена из 100% вискозы. Сорочка (блуза), трусы и гигиенические прокладки должны быть изготовлены из 100 % хлопка. | шт. | 1 |
| 2 | Комплект функционально- эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (12-01-01) 14.12.30.170-00000001 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (зимний). Комплект должен состоять из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк/ полукомбинезона/ юбки (по выбору Получателя). Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей Получателей и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Все детали комплекта должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект должен быть изготовлен по индивидуальным замерам с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - подвижные детали (откидной клапан паты, бретели); - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры); - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Пояс брюк должен быть регулируемым по ширине с помощью эластичной ленты. Застежки брюк должны быть снабжены специальной планкой для обеспечения самостоятельной эксплуатации Получателя и обслуживающих лиц. Верх брюк должен быть изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани. Брюки должны иметь подкладку из 100% вискозы и утеплитель (100% полиэфир), обеспечивающий возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве не более двух слоев. Юбка должна включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы: - фиксирующие элементы (специальные застежки, ремни, шнуры, петли); - приспособления для облегчения эксплуатации одежды (манжета-кнопка, кольца, петли). Юбка должна быть снабжена подкладкой и функциональными петлями для фиксации подола. Куртка должна иметь съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк. Куртка должна содержать следующие специальные элементы и функциональные узлы: - специальная застежка, - специальный клапан для крепления капюшона. Рукава куртки должны быть снабжены регулируемыми застежками. Застежки куртки должны быть снабжены специальной планкой для обеспечения самостоятельного застегивания. Специальная планка должна застегиваться на контактную ленту по типу «велкро». По рукавам куртки должны располагаться молнии для облегчения действий Получателей и обслуживающих лиц. Верх куртки должен быть изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани с грязеотталкивающей отделкой. Куртка должна иметь подкладку из 100% вискозы и утеплитель (100% полиэфир), обеспечивающий возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до «-25» градусов Цельсия (включительно) при количестве не более двух слоев. Куртка должна иметь съемный жилет с подкладкой и утеплителем. Комплект должен быть изготовлен из тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. После стирки изделие должно полностью сохранять свои теплозащитные свойства. Комплект одежды должен снабжен свето-возвращающими элементами для повышения безопасности передвижения в темное время суток (рукава куртки, низ брюк). Фурнитура: в качестве застежки «молния» на куртке и брюках должны использоваться молнии типа «Трактор», ширина контактной ленты по типу «велкро» будет не менее 25 мм. | шт. | 1 |
| 3 | Ортопедические брюки (12-01-02) 14.12.30.170-00000002 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей получателя и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть на помочах с карабинами. Длина помочей должна регулироваться. Брюки должны быть с регулируемой застежкой «велкро» или молнией по бокам по всей длине брюк. Спереди брюк должны быть вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты бедер во время осадков. Материал: водоотталкивающая ткань, смесовая ткань. | шт. | 1 |
| 4 | 12-01-03 Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) 14.12.30.170-00000003 | Рукавицы кожаные на меху, манжеты должны быть на резинке или кнопках. Должны использоваться для защиты рук от значительных истирающих нагрузок и низких температур. Должны быть предназначены для инвалидов, пользующихся малогабаритными кресла-колясками. | шт. | 1 |
| 5 | 12-01-04 Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) 14.12.30.170-00000004 | Чехол бесшовный на культю бедра из ткани с содержанием шерсти не менее 90%. Предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками. | шт. | 1 |
| 6 | 12-01-05 Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) 14.12.30.170-00000005 | Пара перчаток должна быть изготовлена из кожи или трикотажа, с дополнительным фиксатором для крепления перчатки на протезе. Без утепленной подкладки или на утепленной подкладке (по заявке инвалида). Перчатки должны быть предназначены для защиты протеза кисти руки и сохранения конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. | шт. | 1 |
| 7 | 12-01-06 Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) 14.12.30.170-00000006 | Пара перчаток должна быть изготовлена из кожи с дополнительным фиксатором для крепления перчатки на протезе. Без утепленной подкладки или на утепленной подкладке (по заявке инвалида). Перчатки должны быть предназначены для защиты протезов верхних конечностей от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. | шт. | 1 |
| 8 | 12-01-07 Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности 14.12.30.170-00000007 | Перчатки изготовлены из кожи. Манжета на резинке или кнопке. Без утепленной подкладки или на утепленной подкладке (по заявке инвалида). Перчатки предназначены для защиты от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. | шт. | 1 |
| 9 | 12-01-08 Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности 14.12.30.170-00000008 | Перчатка изготовлена из натуральной кожи на утепленной подкладке, манжета на резинке или кнопке. Перчатка предназначена для защиты сохранившейся верхней конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. | шт. | 1 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»

- «ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские, требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Сроки предоставления гарантии качества: Товар новый, не бывший ранее в употреблении.  Гарантийный срок устанавливается не менее 4 (четырех) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 10 (десять) рабочих дней.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе           обслуживание получателей выездными бригадами на дому.