Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для пациентов со средней и высокой активностью с одной пробной диагностической гильзой индивидуального изготовления из термопластичного материала. Постоянная силовая гильза протеза изготавливается из слоистого пластика на основе акриловых смол с усилением мест нагрузки угле – и стекловолоконным наполнением. Крепление протеза при помощи полимерного чехла. Адаптер для юстировки сдвиговой и с круговой ротацией. Гидравлический одноосный коленный модуль с электронной системой управления, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы, с режимом, дающим возможность подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Коленный модуль имеет не менее пяти индивидуальных режимов работы. Стопа разработана для пациентов повышенного и высокого уровней активности. Состоит из сдвоенных пружин и длинного базового элемента. Эффективно рекуперирует энергию при обеспечении плавного переката на разных скоростях ходьбы. Настраиваемая трёхступенчатая амортизация с использованием клиньев. Защищена от пресной, соленой и хлорированной воды и имеет каналы для стока воды на соединительном адаптере и дренажные отверстия в косметической оболочке. Облицовка модульная. | 1 |
|  |  | 1 |