Описание объекта закупки

выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Наименование работ

Cложная ортопедическая обувь: Обувь, предназначенная для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции.

Ортопедическая обувь с индивидуальными параметрами изготовления: Обувь, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного человека, изготовленная по медицинскому заказу.

Обувь ортопедическая предназначена для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь классифицирована в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» Код классификации - 09 03.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций застрахованных лиц с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для застрахованных лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Назначение конкретного вида обуви производится на предварительной консультации врачом-ортопедом.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления и должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

-   достаточность опороспособности конечности;

-  фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться при необходимости несколько примерок.

Ортопедическая обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода).

Требования к безопасности

Ортопедическая обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Ортопедическая обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению.

Ортопедическая обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Сертификат/декларация соответствия на сложную ортопедическую обувь предоставляются при наличии.

Требования к качеству выполнения и результатам работ

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации;

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности»;

- ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества»;

- ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Материалы и детали, из которых изготавливается ортопедическая обувь, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Работы по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц следует считать исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к маркировке и упаковке

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Маркировка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления  должна содержать Товарный знак или наименование предприятия-изготовителя (в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берец, или на клапане под молнию), номер заказа (на ярлыке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию),  клеймо ОТК (на штаферке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию).

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем в период гарантийного срока на Изделия.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Срок дополнительной гарантии качества технических средств реабилитации не должен превышать срока службы технического средства реабилитации.

Порядок выполнения работ по изготовлению сложной ортопедической обуви

и обуви на протезы и аппараты

Застрахованные лица направляются к Исполнителю для изготовления сложной ортопедической обуви в соответствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации и программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви и обуви на протезы и аппараты является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- осмотр Получателя врачом-ортопедом;

- проведение замеров стопы Получателя, изготовление слепков стопы в соответствии с антропометрическими данными Получателя, а также согласно медицинским рекомендациям;

- изготовление сложной ортопедической обуви и обуви на протезы и аппараты производится индивидуально с учетом медицинских рекомендаций;

- примерку;

- выдачу готового изделия Получателю;

Требования к месту и условию обеспечения  сложной ортопедической обувью

и обувью на протезы и аппараты

Срок выполнения работ с момента заключения государственного контракта до 10 декабря 2023 года*.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории г. Екатеринбурга.

| № п/п | Вид ТСР (изделия) | Описание | Кол-во | Срок изготовления не более (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки индивидуального изготовления для лиц, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и дефектов стоп. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок. Обувь в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа, прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, текстильные материалы, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления | 60 | 60 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке индивидуального изготовления для лиц, имеющих стойкие умеренно выраженные статодинамические нарушения вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и дефектов стоп. Обувь изготавливается по индивидуальным слепкам или по обмерам с подгонкой колодок. Обувь в соответствии с функциональным назначением включает: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа, прочие специальные детали. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, с утепленной подкладкой, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. | 60 | 60 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедическая на сохраненную конечность для лиц с односторонней ампутацией нижних конечностей без утепленной подкладки индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам). Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и подкладки обуви, текстильные материалы, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез. Предназначена для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления | 70 | 60 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар: - обуви ортопедическая на сохраненную конечность для лиц с односторонней ампутацией нижних конечностей на утепленной подкладке индивидуального изготовления (по обмерам, с подгонкой колодки; при наличии значительной деформации и дефектов стоп – по слепкам. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха обуви, текстильные материалы, прессукно, мех для подкладки, подошва резиновая микропористая, формованная (литая) или кожаная; клеевого метода крепления. - обуви ортопедической на протез, предназначенной для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления | 71 | 60 |
| 5 | Ортопедическая обувь сложная на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической на протезы. Предназначена для лиц, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок или на подбор (по размерам и половозрастным группам), из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке или без нее, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления | 14 | 60 |
| 6 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической на аппараты, предназначенной для лиц с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, без утепленной подкладки, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. | 1 | 60 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Пара состоит из двух полупар обуви ортопедической на аппараты, предназначенной для лиц с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь изготавливается по индивидуальным обмерам с подгонкой колодок из кожи натуральной для верха и для подкладки обуви, на утепленной подкладке, на кожаной, литой или резиновой микропористой подошве, клеевого метода крепления. | 1 | 60 |
| 8 | Вкладной башмачок (шт.) | Вкладной башмачок для лиц с ампутационными или врожденными дефектами стоп по типу культи стопы, для восстановления или компенсации статико-динамической функции. Изготавливается по индивидуальному слепку, в соответствии с функциональным назначением, включает специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, искусственный носок, специальные детали низа. Основные применяемые материалы: кожа натуральная для верха и низа обуви, микропористая резина, вспененные материалы. | 3 | 60 |
| Итого |  |  | 277 пар и 3 штуки |  |

*но нее более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком .