Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению граждан постоянными и специальными протезами верхних конечностей

| Наименование | Характеристики (описание) | Объем работ. штук |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. В комплекте: перчатки 1 пара, 2 чехла. Тип протеза по назначению: постоянный. | 4 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая ПВХ. В комплекте: перчатки 1 пара, 2 чехла. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Код ТСР 8-01-02 | Протез кисти косметический взрослый. Кисть косметическая ПВХ. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| Протез предплечья косметический Код ТСР 8-01-03 | Протез предплечья косметический, взрослый. Кисть косметическая с нейлоновой армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная составная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 3 |
| Протез предплечья рабочий Код ТСР 8-02-02 | Протез предплечья рабочий, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть съемная косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Приемная гильза индивидуальная одинарная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта, крепление подгоночное, набор рабочих приспособлений. Тип протеза по назначению: специальный. | 5 |
| Протез плеча косметический Код ТСР 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности). Косметическая облицовка модульная мягкая полиуретановая. Гильза плеча индивидуальная, составная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладные полимерные гелевые чехлы крепление подгоночное. Вкладные полимерные гелевые чехлы. Крепление замковое для полимерных гелевых чехлов. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез плеча косметический Код ТСР 8-01-04 | Протез плеча косметический, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией и замком. Гильза плеча индивидуальная, одинарная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление подгоночное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Протез плеча рабочий Код ТСР 8-02-03 | Протез плеча рабочий, взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Комплект шин для локтевых шарниров. Приемная гильза индивидуальная одинарная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или из листового термопласта, крепление подгоночное, набор рабочих приспособлений. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| Протез после вычленения плеча Код ТСР 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический взрослый. Система управления сохранившейся рукой или противоупором. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья. Плечевой шарнир с двумя шинами, с регулируемой тугоподвижностью. Приемная гильза-наплечник индивидуальная, составная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи), приемная пробная гильза 1 шт., приемная гильза постоянная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, вкладная гильза из листового термопластического пластика крепление подгоночное. Приемная гильза-наплечник индивидуальная, (изготовлена по индивидуальному слепку с культи) из листового термопластического пластика, крепление индивидуальное. В комплекте: перчатки 2 пары; чехлы 4 шт. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| ИТОГО |  | 21 |

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению граждан протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого гражданина, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности гражданина, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016 и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению граждан протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых протезов: деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия; деклараций о соответствии/сертификатов соответствия на полуфабрикаты к протезно-ортопедическим изделиям; технических условий.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению граждан протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у гражданина восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности. Работы по обеспечению гражданина протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез верхней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза верхней конечности должны осуществляться предварительное обучение гражданина пользованию протезом.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его гражданину и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 12 месяцев.

Сроки выполнения работ – 12 декабря 2024 года (в отношении каждого конкретного Получателя в срок, не превышающий 25 рабочих дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ - по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.