Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области вкладышами ушными индивидуального изготовления (для слухового аппарата).

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 / КТРУ | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 26.60.14.120 | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления: -должны осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться со слепка слухового прохода; - быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала); - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортными в эксплуатации; - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, должны отвечать требованиям безопасности. Материал не должен образовывать воздушных пузырьков и не должен вызывать аллергических реакций. Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата. - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. | 640 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.