ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Объект закупки:

Выполнение работ по индивидуальному изготовлению протезов верхних конечностей (8) для обеспечения в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

- Перечень, характеристики и количество протезов верхних конечностей (далее - Изделие):

| № п/п | Наименование Изделия* | Характеристики Изделия | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен иметь: - кисть косметическую из силикона, позволяющего производить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе и для быстрого удаления типографской краски, армированную нейлоновой сеткой. Внешний вид протеза должен быть максимально приближен к естественному виду здоровой кисти получателя. Покрытие должно быть скользящее с армированными пальцами, детализированные папилярные линии, костные выступы, вены, рельефы. Цвет кожных покровов должен быть индивидуально подобран под получателя. Крепление протеза должно быть индивидуально подобрано под получателя. | 2 |
| 2 | 8-01-04 Протез плеча косметический. | Протез плеча косметический должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь: - скелетированную приемную гильзу. - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. - вкладную гильзу из гипоаллергенного сверхпрочного силикона (по назначению врача ортопеда). - пассивный локтевой шарнир с возможностью фиксации в различных положениях. - кисть повышенной косметичности из силикона с армированными пальцами и пассивной ротацией, детализированными капиллярными линиями, костными выступами, венами, рельефом. - косметическая оболочка должна быть из поролона, покрытие косметической оболочки – чулки ортопедические перлоновые. Изготовление пробных гильз должно быть из термопластика. Крепление протеза должно быть вакуумное. | 1 |
| 3 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь: - пробную гильзу, изготовленную из термопласта. - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. - вкладную гильзу из сверхпрочного силикона (по назначению врача ортопеда). - специализированные рабочие насадки для компенсации утраченных функции усеченной конечности. Протез должен быть без искусственной кисти. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы. | 1 |
| 4 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий (с насадками для занятий спортом) | Протез предплечья рабочий должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь: - пробную гильзу, изготовленную из термопласта - постоянную скелетированную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. - сменные рабочие насадки в количестве 11 штук, из них 8 бытовых насадок и 3 для занятий спортом. Протез должен быть без искусственной кисти. Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы. | 1 |
| 5 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть индивидуального изготовления по слепку культи получателя и должен иметь: - пробную гильзу, изготовленную из термопласта - постоянную приемную гильзу из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. - кисть косметическую из силикона, армированную нейлоновой сеткой, со скользящим покрытием, с армированными пальцами, детализированными капиллярными линиями, костными выступами, венами, рельефом. Внешний вид кисти должен быть максимально приближен к естественному виду здоровой кисти получателя. Цвет кожных покровов должен быть индивидуально подобран под получателя. Поверхность кисти должна позволять производить гигиеническую обработку мыльным раствором, в том числе для быстрого удаления типографской краски. Крепление протеза должно быть за счет формы приемной гильзы. | 1 |
| 6 | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением (с электронной кистью повышенного быстродействия) | Протез предплечья с микропроцессорным управлением должен иметь: - пробную гильзу, изготовленную из термопласта. - приемную гильзу индивидуального изготовления, выполненную по слепку с культи получателя. Постоянная гильза должна быть изготовлена с применением композитных материалов и литьевых смол с вкладышем из высокотемпературного силикона или термопласта. Внутри приёмной гильзы в проекции управляющих мышц должны быть расположены два датчика миосигналов, за счет которых осуществляется управление кистью. Электронная кисть должна быть повышенного быстродействия с регулируемой силой и скоростью схвата. Должен осуществляться только схват «щепотью». Должна быть использована сменная косметическая оболочка из поливинилхлорида, с возможностью удаления загрязнений, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти. Цвет кожных покровов должен быть индивидуально подобран под получателя. Крепление протеза должно осуществляться за счет формы приемной гильзы. | 1 |
| 7 | 8-04-02 Протез предплечья с микропроцессорным управлением (с электронной транскарпальной кистью) | Протез предплечья с микропроцессорным управлением должен иметь: - пробную гильзу, изготовленную из термопласта - приемную гильзу индивидуального изготовления по слепку с культи получателя, из сверхпрочного силикона. - несущую гильзу, которая должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Электронная, транскарпальная кисть должна быть с регулируемой силой и скоростью схвата. Управление кистью должно быть за счет электродов, установленных в приемную гильзу протеза. Должна быть использована сменная косметическая оболочка кисти из поливинилхлорида, с возможностью удаления загрязнений, максимально приближенная к естественному виду здоровой кисти. Цвет кожных покровов должен быть индивидуально подобран под получателя. Крепление на получателе должно быть за счет формы приемной гильзы. Тип протеза должен быть постоянный. | 1 |
| Итого |  |  | 8 |

*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

- Срок действия контракта

С даты заключения государственного контракта по 29.12.2023

- Срок выполнения работ

Не более 60 календарных дней с момента предоставления застрахованными лицами, пострадавшими в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия).

- Условия и порядок выполнения работ

Перечень, количество, характеристики Изделий, необходимых к изготовлению, а также комплектность указаны в пункте 2 настоящего описания объекта закупки. Материалы, используемые при изготовлении Изделий, должны быть новым (не должны быть в употреблении, ремонте, не должны быть восстановлены, должна быть исключена замена составных частей или восстановление их потребительских свойств). Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделий, а также готовые Изделия, передаваемые Получателю, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем в соответствии с предоставленным Заказчиком реестром Получателей Изделий, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, на основании предоставленных Получателем: - паспорта Получателя; - Направления на изготовление Изделия. Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать: - прием, осмотр и обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и в Московской области в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов; - индивидуальное изготовление Изделия; - передачу Изделия Получателю в городе Москве и в Московской области в стационарном пункте, удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, или доставку изготовленных Изделий по адресу фактического нахождения (проживания) Получателя в городе Москве и Московской области в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя); - ремонт Изделия в период гарантийного срока эксплуатации; - консультативно-практическую помощь по использованию Изделием. Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах протезно-ортопедического предприятия на изготовленное Изделие. Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту соответствующей действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю. В результате выполненных работ исполнитель должен предоставить Заказчику: - акт приемки Изделий Получателями (оригинал); - отрывной талон к Направлению на изготовление Изделий. В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. Изготовленные Изделия должны соответствовать: - ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»; - ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний.»; - ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с изменением № 1)»

- Требования к гарантийному сроку и сервисной службе

Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Изделие должно быть ремонтнопригодно в течение всего срока службы. Гарантийный срок должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия. Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов. В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать): - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия; - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта; - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема (по заявлению Получателя).

- Условия и порядок оплаты

Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ на основании счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. В цену должны включаться все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая адресную доставку Изделия Получателю (в случае необходимости), а также все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. НДС не облагается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»).