Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименова-ние изделия | Функциональная характеристика обуви ортопедической | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ортопеди-ческая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Изготовление обуви ортопедической сложной без утепленного подклада (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; полуботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; туфли с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке; ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки на укорочение от 7 см до 9 см; полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см; туфли женские на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке); ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; полуботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки на слоновую стопу; полуботинки на слоновую стопу; ботинки с двойным следом; полуботинки на резинках для инвалидов без обеих рук. | Пара | 30 |
| 2. | Ортопеди-ческая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Изготовление обуви ортопедической сложной на утепленном подкладе (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки утепленные на слоновую стопу; ботинки утепленные с двойным следом; ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук. | Пара | 30 |
| 3. | Ортопедическая обувь сложная на сохранен-ную конеч-ность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез без утепленной подкладки (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; полуботинки с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; туфли с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой, на низком каблуке; ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки на укорочение от 7 см до 9 см; полуботинки на укорочение от 3 см до 6 см; туфли женские на укорочение от 3 см до 6 см (на низком каблуке); ботинки с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; полуботинки с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки на слоновую стопу; полуботинки на слоновую стопу; ботинки с двойным следом; полуботинки на резинках для инвалидов без обеих рук. Ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. | Пара | 45 |
| 4. | Ортопедическая обувь сложная на сохранен-ную конеч-ность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез на утепленной подкладке (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой; ботинки утепленные на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости); ботинки утепленные на укорочение от 3 см до 6 см; ботинки утепленные на укорочение от 7 см до 9 см; ботинки утепленные с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой; ботинки утепленные с высоким узким жестким задником или жесткими берцами; ботинки утепленные после ампутации по Лисфранку или при разной длине следа; ботинки утепленные на слоновую стопу; ботинки утепленные с двойным следом; ботинки на утепленной подкладке на резинках для инвалидов без обеих рук. Ботинки утепленные на протез. | Пара | 45 |
| 5. | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Изготовление обуви на ортопедический аппарат без утепленной подкладки (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки на ортопедический аппарат, полуботинки на ортопедический аппарат. | Пара | 3 |
| 6. | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Изготовление обуви на ортопедический аппарат на утепленной подкладке (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные на ортопедический аппарат. | Пара | 3 |
| 7. | Вкладной башмачок | Изготовление башмачка вкладного (мужские, женские по заявке заказчика). Башмачок вкладной, (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. | Шт. | 4 |
|  |  | Итого: | х | х |

Требования к качеству, техническим и функциональным

характеристикам выполнения работ

Изготовление обуви ортопедической сложной

Обувь ортопедическая сложная должна быть ручного или полумеханического производства.

В готовой обуви не допускаются: отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож; роговины и кнутовины на носках и союзках; механические повреждения; отставание верха и подкладки от задника; местная неприклейка подошв; плохое формирование пяточной и носочной частей обуви; деформация верха; складки внутри обуви; расщелины между деталями низа; осыпание красителя; бугры, вмятины, складки.

Ортопедическая обувь сложная должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления. Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам, полученным на основе слепка стопы. Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления. Обувь ортопедическая сложная должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Ортопедическая обувь сложная в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Изготовление изделий обувных ортопедических (вкладной башмачок)

Размеры изделий должны соответствовать внутренним размерам обуви. Изделия обувные должны обеспечивать реабилитационный эффект, соответствующий их назначению.

По способу изготовления изделия могут быть цельноформованными или наборными, состоящими из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой.

Изделия должны быть предназначены для использования в районах с умеренным климатом. Климатическое исполнение изделий – У 3.1, УХЛ 3.1, но для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20°С до плюс 40°С.

Изделия обувные, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре 40°С.

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии покрытиями.

Изделия обувные при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.

Изделия обувные должны быть предназначены для эксплуатации в обуви на низком или среднем каблуке.

Клеевые соединения деталей изделий обувных должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей. На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений.

На кожаной или другой лицевой поверхности изделий обувных не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок. Не допускается резкий перепад толщин соединяемых деталей изделий обувных.

Боковые поверхности соединенных деталей изделий должны быть ровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются. Изделия должны удовлетворять эстетические требования потребителя и обеспечивать удобство пользования при эксплуатации. Материалы изделий обувных, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (поту, моче), должны быть стойкими к их воздействию.

Требования к функциональным характеристикам изделий

Обувь ортопедическая сложная и изделия обувные ортопедические должны обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- рациональное перераспределение нагрузки по подошвенной поверхности стопы;

- удержание стопы или ее сегментов в корригированном положении;

- компенсацию отсутствующего сегмента стопы;

- компенсацию укорочения конечности.

Требования к безопасности

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению, быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя, плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных.

Вкладной башмачок должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Качество работ по изготовлению ортопедической обуви сложной и изделий обувных ортопедических для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно подтверждаться декларацией о соответствии либо сертификатами (при наличии).

Требования к упаковке и отгрузке

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Исполнителем  в период гарантийного срока Изделия. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или начала сезона и должен составлять не менее 45 дней. Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 10 декабря 2024 года в течение 60 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 10 декабря 2024 года.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком. Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства застрахованного лица, по индивидуальным заказам, при наличии направлений Фонда (Реестра получателей).