Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2024 году

Наименование товара

Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов).

Требования к качеству, безопасности товара

Кресло-коляски должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, необходимые выступы должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Складывающиеся и регулирующие механизмы ТСР должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции (п.п.4.8.28 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Наружные поверхности кресло-колясок должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Металлические части технического средства должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствие с п.6.4 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Конструкция кресло-колясок должна предусматривать устройства для защиты инвалида от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным (п.п. 4.5.4 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требование к маркировке, упаковке товара

На каждой кресло-коляске должна быть маркировка:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-обозначение типа (модели) кресло-коляски;

-дата изготовления (год, месяц).

В комплект кресло-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и включать:

- паспорт кресло-коляски и (или) руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи средства должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам средства и подбора средства с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей товара до 30.08.2024г.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара инвалиду осуществляется силами и за счет Поставщика или силами инвалида с последующей компенсацией инвалиду понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта технического средства или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 342н от 05  марта 2021г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ | Наименование объекта закупки и номера вида ТСР Классификации | Технические характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.92.20.000-00000013 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земле, песку, асфальту, включая преодоление различных препятствий. Технические характеристики кресло-коляски: - рама должна быть складной; - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона от - 5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине; - спинка должна регулироваться по высоте; - спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона; - наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см; - наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине; - передние и задние колеса должны быть литые; - вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемные задние колеса; - задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом; - опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп; - подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; - кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте. Основные технические характеристики: - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне: от 29 см до 43 см. - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне: от 33 до 44 см. - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне: от 55 см до 70 см. - грузоподъемность: не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: - зимний мешок для ног; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. | 22 |
| 2 | 30.92.20.000-00000013 - Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Технические характеристики кресла-коляски: - рама должна быть складной; - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения; - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине; - сиденье должно регулироваться по углу наклона от - 5 до +25 градусов; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине; - спинка должна регулироваться по высоте; - спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона; - наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см; - наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине; - передние и задние колеса должны быть литые; - вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса; - быстросъемные задние колеса; - задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом; - опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп; - подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов; - кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте. Основные технические характеристики: - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне: от 29 см до 43 см. - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне: от 33 до 44 см. - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне: от 55 см до 70 см. - грузоподъемность: не менее 75 кг. В комплект поставки должно входить: - приставной столик; - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); - гарантийный талон. | 20 |
| ИТОГО: |  |  |  | 42 |