ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (электронного конкурса) и государственного контракта.

Электронный конкурс на выполнение работ по изготовлению протезов (на базе стационара).

- ОКПД2 - 32.50.22.121

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя (на базе стационара) на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю.

- Требования к квалификации участников закупки на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом закупки.

Необходимо наличие у участника закупки лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сведения о лицензии предоставляются в виде выписки из реестра лицензий, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенных исключительно для личного использования Получателем не позднее 20.12.2023.

Срок действия контракта по «29» декабря 2023 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – не менее одной; - косметической индивидуальной оболочки; - материал косметической оболочки по назначению врача-ортопеда: полиуретан, пенополиэтилен; - чулок перлоновых ортопедических; - вкладыша в гильзу по назначению врача-ортопеда: из вспененных материалов, чехлов полимерных гелевых; - крепление протеза по назначению врача-ортопеда: за счёт формы приемной гильзы и наколенника, с использованием кожаных, синтетических материалов; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого; - стопы по назначению врача-ортопеда: шарнирной, бесшарнирной, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; - тип протеза по назначению - постоянный. | 23 |
| 2 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопласт или аналог с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – не менее одной; - косметической индивидуальной оболочки; - материал косметической оболочки – полиуретан с безаллергенными свойствами; - чулок перлоновых ортопедических; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза по назначению врача-ортопеда: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа; - РСУ должны соответствовать весу протезируемого; - без поворотного устройства; - стопы по назначению врача-ортопеда: шарнирной, бесшарнирной, с пружинным элементом из карбона и пластика, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; - коленный шарнир по назначению врача-ортопеда: одноосный с голенооткидным устройством, с механизмом торможения, с фиксатором, полицентрический с «геометрическим замком» с регулированием фаз сгибания-разгибания, не менее 1 и не более 3 уровня двигательной активности; - тип протеза по назначению – постоянный. | 13 |
|  | ИТОГО: |  | 36 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по изготовлению изделий.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2019 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ должно соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности». Обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно-ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ (оказании услуг) по протезированию нижних конечностей.

Выполняемые работы по изготовлению изделий с индивидуальными параметрами изготовления для обеспечения Получателей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначены исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза нижней конечности должны входить чехлы на культю, которые должны выдаваться в зависимости от комплектации протеза на срок, соответствующий сроку пользования протезом.

Протез нижней конечности должен быть укомплектован чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – не менее 8 шт., чехлами гелевыми – не менее 4 шт.

Протез нижней конечности для детей должен быть укомплектован чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными – не менее 4 шт., чехлами гелевыми – не менее 2 шт.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

Протез нижней конечности – не менее 12 месяцев, (для детей-инвалидов – не менее 6 месяцев).

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

Протез нижней конечности – не менее 2 лет, (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Передать Заказчику заверенные Исполнителем копии действующих деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, удостоверяющих качество Изделий (при наличии).