- Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Изделие максимальной готовности с подгонкой по пациенту, либо индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материалом для изготовления приемной гильзы может быть трехслойная ортопедическая ткань, либо высокотемпературный термопласт. Для смягчения может использоваться вкладной вспененный чехол. Крепление индивидуальное. | 65 |
| 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту, либо индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материалом для изготовления приемной гильзы может быть трехслойная ортопедическая ткань либо высокотемпературный термопласт. Для смягчения может использоваться вкладной вспененный чехол. Крепление индивидуальное. | 69 |
| 8-09-47 | Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав. Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал постоянной приемной гильзы – трехслойная ортопедическая ткань. Состоит из двух манжет, скрепленных между собой, и двух металлических шин для более жесткой фиксации плечевого сустава. Крепление гильзы индивидуальное. | 3 |
| 8-09-48 | Тутор на всю руку | Изделие фиксирующее индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида, материал постоянной приемной гильзы – термопласт. Для смягчения может использоваться вкладной вспененный чехол. Крепление индивидуальное. | 42 |
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Изделие фиксирующее, может быть индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида или максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал постоянной приемной гильзы - термопласты. Возможно использование смягчающего чехла. Крепление индивидуальное. | 286 |
| 8-09-50 | Тутор косметический на голень | Тутор на голень косметический. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материал постоянной приемной гильзы – термопласты, кожа или натуральная плотная ткань. Возможно использование смягчающего чехла. Крепление индивидуальное. | 2 |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту, либо индивидуального изготовления по слепку с конечности инвалида. Материалом для изготовления приемной гильзы может быть трехслойная ортопедическая ткань, либо высокотемпературный термопласт. Для смягчения может использоваться вкладной вспененный чехол. Крепление индивидуальное. | 132 |
| 8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав | Изделие изготавливается по индивидуальному слепку или обмеру с ноги и тазового пояса пациента. Материал гильзы термопластик либо эластичные материалы, может применятся вкладыш из вспененного материала. Крепление индивидуальное. | 12 |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Изделие предназначено для жесткой фиксации нижней конечности, может быть разъемным или цельным. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с конечности пациента или максимальной готовности с индивидуальной подгонкой по пациенту. Материал приемной гильзы - термопласт. Для смягчения может использоваться вкладной вспененный чехол. Крепление индивидуальное. | 105 |
| Итого: |  |  | 716 |

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Туторы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования", ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления", ГОСТ ISO 10993-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» (части 1,5,10).

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового Изделия в эксплуатацию и составляет на туторы верхних конечностей – не менее 24 месяцев (для детей-инвалидов – не менее 12 месяцев), на туторы нижних конечностей – не менее 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если Изделие выходит из строя не по вине Получателя). Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями до 01 сентября 2024 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам пациента. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).