Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия* | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра с приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку, с использованием полимерного чехла. Используется гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивает более безопасную по отношению к аналогам физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия Получателя, с режимом, дающим возможность Получателю подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Наличие функции контролируемого приседания. Углепластиковая стопа с прогрессивными характеристиками в зависимости от нагрузки за счет использования сдвоенных карбоновых пружин и эластичной связи переднего и заднего отделов стопы, с высоким уровнем двигательной активности, адаптирующаяся к неровностям поверхности во всех плоскостях. Регулировочно-соединительные устройства изготовлены из титана на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка - индивидуальная. Крепление протеза вакуумное или с использованием замка (в зависимости от потребностей Получателя). Без применения поворотного устройства. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Несущая приемная гильзой индивидуального изготовления по слепку из антисептического материала, с полимерным чехлом. Гидравлический одноосный коленный шарнир с электронной системой управления, обеспечивающей более безопасную, по отношению к аналогам, физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы Получателя, с режимом, дающим возможность Получателю подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Углепластиковая стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола Получателя. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания Получателя). Полуфабрикаты - титан на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная, съемная, пластиковая с защитной функцией. Крепление полимерным чехлом с вакуумной мембраной и вакуумным клапаном. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный, в том числе при недоразвитии, для Получателей со средней и высокой активностью с одной пробной диагностической гильзой индивидуального изготовления из термопластичного материала. Постоянная силовая скелетированная гильза протеза изготавливается из слоистого пластика на основе акриловых смол с усилением мест нагрузки угла - и стекловолоконным наполнением. Крепление протеза мышечно-вакуумное. Гидравлический одноосный коленный модуль с электронной системой управления, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы, с функцией ручного замка. Коленный шарнир с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля), обеспечивает управление протезом в режиме реального времени в соответствии с индивидуальными особенностями походки Получателя. Наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания Получателя). Стопа разработана для Получателей повышенного и высокого уровней активности. Состоит из сдвоенных пружин и длинного базового элемента. Эффективно рекуперирует энергию при обеспечении плавного переката на разных скоростях ходьбы. Уникальное эластичное соединение карбоновых пружин и базового элемента позволяет оптимально адаптироваться к неровным опорным поверхностям. | штука | 1 |

* Описание объекта закупки подготовлено на основании медико-технического заключения

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке