Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | Протез предплечья с микропроцессорным управлением с приемной гильзой по слепку. Протез предплечья с микропроцессорным управлением предназначен для обеспечения действий Получателя по самообслуживанию. Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, примерочная гильза из термопласта, постоянная приемная из высокотемпературного силикона медицинского назначения c металлическими закладными элементами, несущая из слоистого пластика на основе акриловых смол. Кисть протеза обладает двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата. Запястье кисти выполнено в трех вариантах: быстросъемное, короткое и подвижное. Кисть выполнена в двух типоразмерах: средняя и маленькая, в черном или белом цвете (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Каждый палец имеет отдельный привод. Кисть реализует до 14 различных вариантов схвата. Большой палец имеет возможность фиксации в 2 положениях пассивно – противопоставление, латеральное положение. Адаптивная скорость раскрытия-закрытия до 280 мм/с. Пропорциональная сила схвата в зависимости от положения большого пальца от 26N до 36N. Кисть присоединена к несущей гильзе предплечья посредством модуля запястья, которое снабжено устройством быстрой фиксации кисти для реализации возможности смены терминального устройства. Технические характеристики литиево-ионного аккумулятора: емкость 1150 мАч, время до полной зарядки 4 часа. Косметическая силиконовая оболочка, кроме физиологического внешнего вида, имеет требуемую долговечность. Данный вид протеза предназначен Получателю при одностороннем или двустороннем врожденном или ампутационном дефекте предплечья. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке