Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2023 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени лечебно-тренировочного, 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – облицовка мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра лечебно-тренировочного, 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: с ручным замком одноосный или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или с фиксацией под нагрузкой и замком или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со средним уровнем энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая, адаптируется к различной скорости ходьбы. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения карбоновая, с регулируемой жесткостью пятки или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с замком. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: с пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – без облицовки или облицовка жесткая, изготовленная индивидуально из литьевых слоистых пластиков, смол и жестких пен. Косметическая оболочка: жесткая или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует или смягчающая из вспененных материалов. Крепление: вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом или облегченное с использованием наколенника или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа со специальным рифлением на подошве, исключающим проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях, водостойкая. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Вкладная гильза: отсутствует. Крепление: вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов Коленный шарнир: одноосный с ручным замком для купального протеза. Тип протеза: специальный. | шт., |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

*** Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по индивидуальным особенностям получателей  - до 3-х раз в год. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  транспортированию изготовленного изделия,

техническим  и  функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижних конечностей– технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022)

Лечебно-тренировочный протез (нижней конечности): протез, временно назначаемый после ампутации нижней конечности или при врожденном недоразвитии конечности в целях формирования культи или подготовки недоразвитой конечности к нагрузкам, адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы (п.42 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

-функциональный узел протеза [ортеза] конечности: cборочная единица протеза конечности (ортеза конечности), выполняющая в нем заданную функцию и имеющая конструктивно-технологическую завершенность (п.21 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Требования  к качеству  и  безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов нижних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе  которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и соответствуют требованиям  ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.ГОСТ Р 53869-2021).

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ  ISO 10993-5-2011, ГОСТ  ISO 10993-10-2011, ГОСТ  ISO 10993-12-2015 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам

Внутренняя форма приемных гильз  соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16  ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1  ГОСТ Р 53869-2021).

В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу  ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и(или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2  ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5,  имеет этикетку.. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы выполнены с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия либо изготавливает новое аналогичное, а также несет расходы Получателей на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не превышает 20 (двадцати) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцати) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателям результата выполнения работ – протезов, Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, г. Челябинск ___________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

Срок выполнения работ по настоящему Контракту: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.