Приложение № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации – слуховых аппаратов

- ОКПД2 – 26.60.14.120

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область – Кузбасс.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки | Количество (штука) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 400 |
| 2 | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 250 |
| 3 | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 20 |
| 4 | 17-01-08 Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 1 |
| 5 | 17-01-01 Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 6 |
| 6 | 17-01-02 Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | В течение 15 календарных дней с даты заключения Государственного контракта | 3 |
| ИТОГО |  |  | 680 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не ранее 01.01.2024 по 31.08.2024.

Срок действия контракта по 30.09.2024.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Наименование объекта закупки по Классификации ТСР 86н | Характеристики изделия | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 4,9 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Индикатор режимов работы слухового аппарата. Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением - не менее 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Педиатрический режим настройки слухового аппарата; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое адаптивное установление оптимального режим предпочтительного варианта чувствительности микрофона и шумоподавления в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивное подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; Дополнительное усиление низкочастотного диапазона; Система выделения речевого сигнала; Понижение высокочастотного состава входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводная синхронизация регулировки усиления и переключения программы прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Поддержка подключения FM-систем; In-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 20 |
| 2 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 139 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 5,0 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Индикатор режимов работы слухового аппарата. Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с применением многоканальной (не менее 16 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 4; Педиатрический режим настройки слухового аппарата; Система приоритета речевого сигнала; Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Поддержание прямого подключения к слуховому аппарату и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое адаптивное установление оптимального режима предпочтительного варианта чувствительности микрофона и шумоподавления в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивное подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Обнаружение и ослабление импульсных звуков без снижения разборчивости речи; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; Дополнительное усиление низкочастотного диапазона; Подавление шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Понижение высокочастотного состава входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводной способ синхронного регулирования усиления и переключения программ прослушивания при одновременной работе в бинауральном режиме; Возможность беспроводной настройки; Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; Поддержка подключения FM-систем; In-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 20 |
| 3 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 140 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 80 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 5,0 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления. Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 4 Подавление шумов низкого уровня; Многослойное подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Поддержка подключения FM-систем; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата. Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 180 |
| 4 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 141 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 82 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 5,1 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Индикатор режимов работы слухового аппарата. Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 20 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 6; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматический выбор предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от пользовательской окружающей акустической обстановки; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивное подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; In-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 180 |
| 5 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: не более 70 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 6,0 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: не менее 3; Система выделения речевого сигнала; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Обнаружение и ослабление импульсных звуков без снижения разборчивости речи; Автоматическое подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Подавление шума ветра в случае его возникновения; Поддержка подключения и использования устройств беспроводной связи для управления слуховым аппаратом; Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; Беспроводная синхронизация изменения программ прослушивания при бинауральном слухопротезировании; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Поддержка подключения FM-систем; In-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 10 |
| 6 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 134 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 5,5 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с применением многоканальной (не менее 16 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания - не менее 3; Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Подавление шумов низкого уровня; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Поддержка подключения FM-систем; In-situ аудиометрия - функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 10 |
| 7 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 134 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 70 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 7,1 кГц; Индукционная катушка; Регулятор усиления; Переключатель программ прослушивания. Требования к функциональным и потребительским свойствам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: не менее 4; Подавление шумов низкого уровня; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом. Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 80 |
| 8 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 133 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 65 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 6,0 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Индикатор режимов работы слухового аппарата. Требования к функциональным и потребительским характеристикам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3; Подавление шумов низкого уровня; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 150 |
| 9 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 127 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 60 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 6,1 кГц; Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Требования к функциональным и потребительским свойствам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с применением многоканальной (не менее 16 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (ChannelFree™ или эквивалент); Количество пользовательских программ прослушивания: не менее 3; Подавление шумов низкого уровня; Подавление шума ветра в случае его возникновения; Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Поддержка подключения FM-систем; In-situ аудиометрия - функцию верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрация данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата. | 20 |
| 10 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-08 Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 122 дБ; Максимальное акустическое усиление: не более 56 дБ; Диапазон частот (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,1 – 5,5 кГц; Индукционная катушка; Регулятор усиления; Переключатель программ прослушивания. Требования к функциональным и потребительским свойствам: Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением не менее 4 каналов; Количество акустических программ прослушивания - не менее 4; Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматическая регулировка интенсивных звуков во всем частотном диапазоне по выходу слухового аппарата; Подавление сигнала обратной акустической связи при его возникновении; Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавление шумов низкого уровня; Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата. | 1 |
| 11 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-01 Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 138 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 76 дБ Частотный диапазон: не уже 0,1 – 6,0 кГц Требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии (АРУ); переключатель режимов работы слухового аппарата; катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 6 |
| 12 | 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости ОКПД2 - 26.60.14.120 Аппараты слуховые | 17-01-02 Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не более 135 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ Частотный диапазон: не уже 0,1 – 6,0 кГц Требования к функциональным и потребительским характеристикам: неоперативный регулятор тембра низких частот (ТНЧ); неоперативный регулятор коэффициента компрессии (АРУ); переключатель режимов работы слухового аппарата; катушка индуктивности; оперативный регулятор усиления. | 3 |
| ИТОГО |  |  |  | 680 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (22 06 15 Заушные слуховые аппараты).

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-	ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

-	ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

-	ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

-	ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-	ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

-	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

-	ГОСТ IEC 60118-13-2022 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 13. Требования и методы измерения устойчивости к электромагнитным помехам от мобильных цифровых беспроводных устройств»;

-	ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в номинальных значениях, без учета полей допуска и в соответствии с стандартом ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке» (полностью идентичного международному стандарту IEC 60118-7:2005) (измерения для 2-х кубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам (в таблице).

Наименование слухового аппарата отечественного производства должно быть нанесено на корпус на русском языке.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям – по ГОСТ 15846.

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312, 10.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

стандартный вкладыш – 1 шт.

элемент питания – 2 шт.

Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Срок службы изделий не менее 4 лет. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н).

Осуществлять поставку при наличии соответствующей медицинской лицензии у Поставщика (представителей Поставщика), осуществляющего (-щих) подбор, настройку слуховых аппаратов, является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Осуществлять настройку в течение гарантийного срока до 3-х раз.