Техническое задание

на поставку противопролежневых матрацев

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Система противопролежневая с надувным матрацем с регулируемым давлением (Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) 22.19.71.190-00000004 | Масса изделия не более 5 кг. (с учетом веса компрессора/насоса). Используемое напряжение — 220 В. Матрац должен быть оснащен бесшумным компрессором/насосом. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: Длина изделия — не менее 1950 мм; Ширина изделия — не менее 900 мм; Высота изделия — не менее 63 мм; Допустимая нагрузка на изделие — не менее 120 кг. | 86 |
| Матрац противопролежневый с наполнением из пеноматериала (Противопролежневый матрац полиуретановый) 22.19.71.190-00000006 | Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материал должен быть: вязко-эластичный полиуретан. Плотность полиуретана не менее 32,5 кг/м³. Матрац должен состоять из трех формообразующих подушек. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, в которых должна происходить циркуляция воздуха. Матрац должен принимать форму тела под действием веса. Вес изделия — не более 12,1 кг. Длина изделия — не менее 1900 мм. Ширина изделия — не менее 800 мм. Высота изделия — не менее 80 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. | 66 |
| Матрац противопролежневый с гелевым наполнителем (Противопролежневый матрац гелевый) 22.19.71.190-00000005 | Матрац должен состоять из трех формообразующих секций. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Длина изделия — не менее 1950 мм. Ширина изделия — не менее 850 мм. Высота изделия — не менее 70 мм. Вес изделия — не более 20 кг. Допустимая нагрузка на изделия — не менее 120 кг. | 46 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ», ГОСТ Р 51632-2021 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ГОСТ ИСО 12952-1-2015 «МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ».

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара недолжен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 3 (три) лет.

Срок поставки Товара в регион в течение 4 (четыре) календарных дней с даты заключения Государственного контракта (указывается в Приложении № 3 к Государственному контракту).

Срок поставки Товара получателям в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика, но не позднее 01.09.2024

Место поставки товара получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).