Приложение № 1 к извещению

### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

### (техническое задание на выполнение работ по изготовлению туторов, аппаратов на нижние конечности в 2024 году)

Общие положения

Ортез — наружное ортопедическое устройство, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем.

Требования к безопасности и качеству работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии декларации соответствия.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, обеспечивающих лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

В соответствии с ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов основные положения»:

«5.4. Ортезирование

5.4.1. Ортезирование заключается в компенсации частично или полностью утраченных функций опорно-двигательного аппарата с помощью дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций.»

Аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» в части:

«5.1.1 В протезных или ортопедических устройствах следует применять материалы, которые минимизируют риск распространения пламени или выделения токсичных газов, поскольку это особенно важно для лиц с физическими недостатками, которые могут оказаться не способными спастись от огня. Материалы, не стойкие к воспламенению, следует регулярно заменять с учетом новых разработок.

5.1.2 Если применение материалов, минимизирующих риск распространения пламени или выделения токсичных газов, не допускается по клиническим требованиям к протезному или ортопедическому устройству, то следует выполнять требования 5.1.3 и 5.1.4.

5.1.3 Устройство должно поставляться с информацией, предупреждающей о возможной опасности и описывающей меры предосторожности, необходимые для снижения риска.

5.1.4 Причины невозможности применимости материалов, указанных в 5.1.2, должны быть указаны в технических документах изготовителя.»

В соответствии с ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний.» к туторам предъявляются следующие требования:

«6.3 Конструктивные требования
6.3.1 Конструкция и материалы тутора должны обеспечивать жесткую фиксацию и частичную разгрузку суставов или сегментов конечности в приданном положении коррекции.

6.3.2 Масса тутора должна быть минимально возможной из технических решений и применяемых материалов при обеспечении необходимых эксплуатационных требований. Масса тутора должна быть указана в технических условиях на тутор конкретного вида для каждого варианта исполнения.

6.3.3 Внешние обводы тутора не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа одежды.

6.3.4 Смягчающий слой на внутренней поверхности гильзы тутора из вспененных материалов должен быть с удельной плотностью не более 80 кг/м3.

6.3.5 Тутор по своему конструктивному построению не должен нарушать кровообращения в мягких тканях пораженной конечности, вызывать раздражение кожного покрова.

6.3.6 Тутор по своему конструктивному построению должен обеспечивать отсутствие болевых ощущений, излишнего давления на костные выступы, наминов и потертостей.

6.3.7 Тутор должен обеспечивать опороспособность конечности.

6.3.8 Конструкция тутора должна предусматривать выполнение его как в правом, так и в левом исполнении и обеспечивать удобство пользования им при эксплуатации.

6.3.9 На поверхности металлических и пластмассовых деталей тутора не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок, ухудшающих его внешний вид, прочность и безопасность

«6.4 Требования к гильзам и элементам крепления
«6.4.1 Внутренняя форма гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывать избыточного давления на ткани конечности.»

«6.6 Требования к материалам»
«6.6.2 При изготовлении тутора не допускается применять легковоспламеняющиеся горючие материалы.»

| Наименование - Изделия | - Функциональные, качественные и технические характеристики изделия | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав должен быть из термопластов высокотемпературных, вспененных упругих и смягчающих материалов, металла, узлов и полуфабрикатов, специальный. Назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 68 |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, корригирующий должен состоять из гильзы голени и башмачка, изготовленных по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов, металлических шин с голеностопными шарнирами, смягчающим вкладышем из вспененного материала или кожи назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 42 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, разгружающий должен состоять из гильз бедра и голени из термопластичных материалов, из слоистого пластика на основе акриловых смол со смягчающим вкладышем по индивидуальному слепку. Застежка велкро Назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача. | 18 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий должен состоять из кожаных гильз голени, бедра и башмачка, изготовленных по индивидуальному гипсовому слепку, с движением в коленном и голеностопном шарнирах. Назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 52 |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, разгружающий должен состоять из жесткого корсета, гильз бедра, голени и стопы индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, термопластичного материала, со смягчающим вкладышем, металлических шин с голеностопными, коленными и тазобедренными шарнирами. Назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 32 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий должен состоять из перфорированной гильзы из листового полиэтилена со смягчающим вкладышем, изготовленной по ортопедическим колодкам или по индивидуальному гипсовому слепку, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 100 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий максимальной готовности должен быть изготовлен из листовых термопластичных материалов со смягчающим вкладышем, гильза и крепления подгоночные, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 100 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий или корригирующий, должен состоять из гильзы термопластичного материала, со смягчающим слоем или без него, с декоративным покрытием или без него, изготовленной по индивидуальному гипсовому слепку, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 140 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий должен состоять из термопласта высокотемпературного, изготовление по индивидуальному гипсовому слепку, назначение - лечебно-профилактическое, по назначению врача | 60 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу с захватом стопы максимальной готовности фиксирующий должен быть изготовлен из термопластичных материалов со смягчающим вкладышем, гильза и крепления подгоночные, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 60 |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, материалы и комплектующие: термопласт высокотемпературный, изготовление по индивидуальному слепку, назначение - лечебно-профилактическое, по назначению врача | 1 |

Требования к результатам работ

Срок изготовления изделия: не течении 25 дней с даты обращения Получателя к Исполнителю, исключая время ожидания для подгонки и примерки.

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок обеспечения инвалидов до 30.09.2024 года.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

В соответствии с п.4.11.5 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

Требования к срокам и  объему предоставления

гарантии качества работ

Гарантийный срок на комплектующие узлы и детали ортезов должен составлять 12 месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и составляет 6 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Ремонт, обслуживание, устранение недостатков при обеспечении инвалидов ортезами должно производиться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту выполнения работ

Место выполнения работ: прием получателей (снятие мерок, примерка, подгонка, и т.д.), выдача готовых изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных исполнителем на территории Чувашской Республики г. Чебоксары, при необходимости – по месту жительства получателя. Изготовление изделий - по месту нахождения Исполнителя.

Требования к пункту выдачи.

Пункт (пункты) приема (выдачи) обеспечивают прием Получателей 5 (пять) дней в неделю, 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) приема (выдачи)   попадает в интервал с 08:00 до 22:00.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель представляет Заказчику информацию об адресе пункта (пунктов) приема (выдачи), графике работы пункта (пунктов), контактном телефоне.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель передает Заказчику копии документов, подтверждающих право Исполнителя использовать помещения пункта (пунктов) приема (выдачи), заверенные Исполнителем надлежащим образом. Документы должны быть предоставлены на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением.

при работе с Получателями обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

предоставить доступное для Получателей помещение под размещение пункта (пунктов) приема (выдачи) в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в каждый пункт приема (выдачи) обозначен надписью (например, «Пункт выдачи ТСР для инвалидов»), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт (пункты) приема (выдачи) и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей (в случае необходимости, пункты приема (выдачи) должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения Получателей и соответствовать требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020). Исполнителем обеспечивается возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема (выдачи), в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

С целью подтверждения соответствия изготовляемых Изделий по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик по своему усмотрению производит сплошную и/или выборочную проверку Изделий и соответствия пункта (пунктов) приема (выдачи) требованиям государственного контракта. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фотофиксацию и/или видеозапись

Срок пользования изделиями

Срок пользования Изделием не может быть меньше срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».