Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам протезов нижних конечностей

Требования к качеству работ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протезы должны соответствовать требованиям ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 года    № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов   конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ.

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности считаются эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом выполняется с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, услуг не превышает срока службы товара.

Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение изделиями. Прием, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедических изделий осуществляется в стационарных пунктах, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30  июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Ростовская область). Выполнение работ осуществляется в срок не более 60 календарных дней с момента получения Исполнителем Направлений, выданных филиалом Заказчика, но не позднее 12.05.2023 года.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Кол-во (шт.) | Срок выполнения работ не более (календарных дней) | Срок гарантии не менее (месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида, скелетированная. Материал постоянной гильзы должен быть углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна быть из эластичного термопластика. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Крепление на инвалиде должно быть с использованием силиконового чехла. Коленный модуль должен быть с геометрическим замком, гидравлической системой контроля фазы переноса, учитывающей изменения скорости ходьбы. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам инвалида. Использование поворотного устройства должно обеспечивать возможность поворота в согнутой в колене искусственной голени и модуля стопы относительно гильзы бедра. Стопа должна для инвалидов повышенной активности. Должна быть возможность производить самостоятельную регулировку высоты каблука. Косметическая оболочка должна быть пыле- и влагозащищенная. Срок службы не менее 24 мес. | 1 | 60 | 12 |
| Протез бедра для купания | Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи инвалида. Материал постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Изготовление пробных гильз должно быть из термопласта. Крепление на инвалиде должно быть с использованием силиконового чехла. Одноосный, влагозащищенный, гидравлический коленный модуль должен быть с функцией ручного замка. Должна быть влагозащищенная стопа. Регулировочно-соединительные устройства должны быть влагозащищенными и соответствовать весовым и нагрузочным параметрам инвалида. Срок службы не менее 36 мес. | 1 | 60 | 24 |