Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области ортезами.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129 | Фиксирующий, корригирующий. Изготовление - по слепку. Назначение - постоянное. | 36 | Шт. |
| 2 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | 32.50.22.129 | Фиксирующий. Изготовление - по слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 | Шт. |
| 3 | Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.129 | Изготавливается по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Назначение - постоянное, лечебно-профилактическое. | 11 | Шт. |
| 4 | Аппарат на тазобедренный сустав | 32.50.22.129 | Используется для отведения и установки бедер в заданном положении. Изготовление - по индивидуальному слепку. Назначение - постоянное, лечебно-профилактическое. | 8 | Шт. |
| 5 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | Фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку, гильза бедра, голени и башмачка - кожаные, металлические шины с замком/без замка в коленном шарнире, сиденье (полукольцо) металлические, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов и шнуровки. | 8 | Шт. |
| 6 | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | Изготовление осуществляется методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку. В зависимости от показаний - применяются свободные замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры позволяют регулировать объем и усилие движения в суставе. Крепление с помощью застежек. | 35 | Шт. |
| 7 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.129 | Изготавливается индивидуально по слепкам и представляет собой конструкцию, состоящую из двух аппаратов на всю ногу, соединенных полукорсетом. Конструкция ложемента стопы позволяет использовать стандартную обувь. Крепление аппаратов и полукорсета осуществляется при помощи застежек. | 41 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.