Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации - протезами нижних конечностей в 2023 году.

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование Изделия (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Позиция по КТРУ, Код по ОКПД2 | Характеристики Изделия (неизменяемые) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протез стопы | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез стопы должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая, пластозот. Покрытие облицовки – чулки косметические капроновые, силоновые, перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материалом индивидуальной постоянной гильзы кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза с использование кожаных полуфабрикатов или силиконового наколенника (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) шарнирная или полиуретановая монолитная. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки стопы - полиуретан. |
| 2 | Протез голени для купания | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез голени для купания должен иметь следующие характеристики: Косметическая облицовка – отсутствует. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Метод крепления протеза: за счет формы приемной гильзы с «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны быть влагозащищенные и соответствовать весу пациента. Стопа должна быть защищена от воздействия пресной и морской воды. Стопа должна быть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) влагозащищенной шарнирной, полиуретановой с рифлёным протектором подошвы или влагозащищенной бесшарнирной, с рифлёным протектором подошвы. Тип протеза по назначению: для купания. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Материал вкладной гильзы - вспененные материалы. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 3 | Протез бедра для купания | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра для купания должен иметь следующие характеристики: Косметическая облицовка – отсутствует. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление протеза поясное, или с использованием бандажа, или вакуумно-мышечное (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Регулировочно-соединительные устройства протеза должны влагозащищенные и соответствовать весу пациента. Коленный шарнир (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должен быть полицентрическим с блокирующим устройством, устойчивый к применению во влажной среде, или одноосным замковый для купательных протезоволенный шарнир, или одноосным замковый гидравлическим для купательных протезов. Стопа должна быть защищена от воздействия пресной и морской воды. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть влагозащищенной шарнирной, полиуретановой с рифлёным протектором подошвы или влагозащищенной бесшарнирной, с рифлёным протектором подошвы. Тип протеза по назначению: для купания. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 4 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен иметь следующие характеристики: С формообразующей частью косметической облицовки или без неё (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приемная гильза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть унифицированная или индивидуальная. Приемная гильза должна быть изготовленна по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть с использованием формы гильзы, или манжеты с шинами на бедро, или крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть шарнирной полиуретановой или монолитной полиуретановой. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал приемной гильзы – кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида). Материал вкладной гильзы – вспененный пенополиэтилен. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей НИЗКОЙ степени активности должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической оболочки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи. Материалом индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть с использованием формы гильзы, или с использованием кожаных полуфабрикатов, или силиконового наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая с голеностопным адаптером; - стопа шарнирная со сменным задним амортизатором, с переключением высоты каблук. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал вкладной гильзы - вспененный пенополиэтилен. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 6 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей СРЕДНЕЙ степени активности должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической оболочки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материалом индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть замковое с использованием чехла полимерного силиконового, или формы гильзы и силиконового наколенника, или с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая монолитная с голеностопным адаптером; - стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения; Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - мягкий полиуретан или поролон. Материал вкладной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - вспененный пенополиэтилен или без него. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии для Получателей ПОВЫШЕНОЙ степени активности должен иметь следующие характеристики. Формообразующая часть косметической оболочки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульной мягкой полиуретановой или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материалом индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть замковое с использованием чехла полимерного силиконового, или формы гильзы и силиконового наколенника, или с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть 2-3 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - стопа углепластиковая со средней и повышенной степенью энергосбережения; - стопа углепластиковая с регулируемой высотой каблука; - стопа углепластиковая с гидравлической щиколоткой. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - мягкий полиуретан или поролон. Материал вкладной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида)- вспененный пенополиэтилен или чехол полимерный. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 8 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть унифицированной или индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материалом приемной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должен быть слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол или кожа. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть кожаным поясным, с вакуумным клапаном или без него. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть шарнирной полиуретановой или монолитной полиуретановой. Коленный шарнир должен быть замковый одноосный. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал облицовки стопы - полиуретан |
| 9 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для Получателей НИЗКОЙ степени активности должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульной мягкой полиуретановой или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть поясное, или с использованием бандажа, или вакуумно-мышечное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - коленный шарнир моноцентрический с фиксатором под нагрузкой. - полицентрический механический, с регулированием фаз сгибания–разгибания, - коленный шарнир одноосный механический замковый. Стопа должна быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая с голеностопным адаптером; - стопа шарнирная со сменным задним амортизатором, с переключением высоты каблука Материал облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - вспененные материалы или листовой термопластичный пластик. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для получателей СРЕДНЕЙ степени активности должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульной мягкой полиуретановой или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть поясное, или с использованием бандажа, или вакуумно-мышечное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - коленный шарнир моноцентрический с фиксатором под нагрузкой и замком. - полицентрический механический, с регулированием фаз сгибания–разгибания, - полицентрический пневматический с «геометрическим замком», с независимым регулированием фаз сгибания–разгибания - моноцентрический пневматический, с высокой подкосоустойчивостью и механизмом торможения. Стопа должна быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая с голеностопным адаптером; - стопа шарнирная со сменным задним амортизатором, с переключением высоты каблука. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида)- вспененные материалы или листовой термопластичный пластик. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 11 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для получателей СРЕДНЕЙ степени активности с силиконовым чехлом должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. В качестве вкладного элемента применяются вспененные материалы. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть с применяем чехлов полимерных силиконовых: замковых или вакуумных. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - коленный шарнир моноцентрический с фиксатором под нагрузкой и замком. - полицентрический механический, с регулированием фаз сгибания–разгибания, - полицентрический пневматический с «геометрическим замком», с независимым регулированием фаз сгибания–разгибания. - моноцентрический пневматический, с высокой подкосоустойчивостью и механизмом торможения. Стопа должна быть 1-2 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая с голеностопным адаптером; - стопа шарнирная со сменным задним амортизатором, с переключением высоты каблука Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол . Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 12 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для получателей ПОВЫШЕННОЙ степени активности должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульной мягкой полиуретановой или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида) допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть поясное, или с использованием бандажа, или вакуумно-мышечное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть 2-3 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - моноцентрический гидравлический с фиксатором под нагрузкой. - полицентрический пневматический с «геометрическим замком», с независимым регулированием фаз сгибания–разгибания, - моноцентрический пневматический, с высокой подкосоустойчивостью и механизмом торможения. Стопа должна быть 2-3 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - стопа углепластиковая со средней и повышенной степенью энергосбережения; - стопа углепластиковая с регулируемой высотой каблука. - стопа углепластиковая с гидравлической щиколоткой. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы - вспененные материалы. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для получателей ПОВЫШЕННОЙ степени активности с силиконовым чехлом должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида) допускается применение вкладной гильзы или без нее. В качестве вкладного элемента применяются вспененные материалы. Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть с применяем чехлов полимерных силиконовых: замковых или вакуумных. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный шарнир должен быть 2-3 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - моноцентрический гидравлический с фиксатором под нагрузкой. - полицентрический пневматический с «геометрическим замком», с независимым регулированием фаз сгибания–разгибания - моноцентрический пневматический, с высокой подкосоустойчивостью и механизмом торможения. Стопа должна быть 2-3 степени активности (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - стопа углепластиковая со средней и повышенной степенью энергосбережения; - стопа углепластиковая с регулируемой высотой каблука. - стопа углепластиковая с гидравлической щиколоткой. Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 14 | Протез при вычленении бедра немодульный | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра немодульный должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида)- чулки косметические капроновые или силоновые Приёмная гильза должна быть индивидуальной в виде корсета, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Крепление протеза (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должно быть поясное с использованием кожаных или пластиковых полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должна быть шарнирной полиуретановой или монолитная полиуретановая. Комплект полуфабрикатов максимальной готовности для немодульных протезов должен быть с ручным замком. Коленный шарнир должен быть замковый. Тип протеза по назначению: постоянный. Материал постоянной гильзы (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, или листовой термопластичный пластик или кожа. Материал облицовки стопы – полиуретан. |
| 15 | Протез при вычленении бедра модульный | КТРУ: не применяется ОКПД2: 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра модульный должен иметь следующие характеристики: Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки косметические капроновые или силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальной в виде корсета (одна пробная гильза), изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида. В зависимости от индивидуальной потребности инвалида допускается применение вкладной гильзы или без нее. Крепление протеза в зависимости от индивидуальной потребности инвалида должно быть поясное с использованием кожаных или пластиковых полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Тазобедренный шарнир (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида) должен быть замковый или без замковый. Коленный шарнир должен быть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - полицентрический механический, с регулированием фаз сгибания–разгибания, - коленный шарнир одноосный механический замковый Стопа должна быть (в зависимости от индивидуальной потребности инвалида): - шарнирная полиуретановая со сменным задним амортизатором; - стопа полиуретановая с голеностопным адаптером; - стопа шарнирная со сменным задним амортизатором, с переключением высоты каблука Материал облицовки - мягкий полиуретан или поролон. Материал постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал вкладной гильзы - вспененные материалов. Материал облицовки стопы – полиуретан. |

2.Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки. В состав работ по изготовлению и обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее - Получатель) техническими средствами реабилитации – протезами нижних конечностей (далее - ТСР) должны входить:

- изготовление ТСР по индивидуальным обмерам;

- примерка и подгонка ТСР (при необходимости);

- обучение Получателя пользованию ТСР, уходу за ним и его хранения;

- выдача ТСР Получателю;

- обеспечение Получателя гарантийным талоном на выданное ТСР и информирование об условиях проведения гарантийного обслуживания.

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру Получателя и предназначается для размещения в ней культи или пораженной конечности, должна обеспечивать взаимодействие человека с протезом конечности.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Уровень степени активности должен определяться в соответствии с классификационной системой MOBIS.

Протезы нижних конечностей должны изготавливаться на основании реестров направлений. В реестре направлений отражается наименование изготавливаемого изделия для конкретного Получателя (в зависимости от индивидуальной потребности).

Работы по обеспечению Получателей протезами следует считать эффективно исполненными, если у Получателя технического средства реабилитации восстановлена опорная и (или) двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

- Требования к упаковке:

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

4. Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Протезы нижних конечностей должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления протезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя), с которым контактирует изделие при его нормальной эксплуатации.

Участник закупки должен нести гарантийные обязательства на передаваемые Изделия. Участник закупки должен гарантировать, что результат работ, выполненный в соответствие с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Участника закупки при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Протезы нижних конечностей должны иметь гарантийный срок 12 месяцев с момента передачи его Получателю. Исполнитель должен выдать Получателю гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Изделия.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в протезах нижних конечностей Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) или замена со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

5.Место выполнения работы

Осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателя, доставку (передачу) Изделия по месту жительства Получателя (г. Курск и Курская область), или по согласованию с Получателем в пункте (пунктах) приема в пределах г. Курск и Курская области.

Осуществлять прием Получателя по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 5 (пяти) дней в неделю.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Место выполнения работ по изготовлению Изделия определяется исполнителем самостоятельно.

6. Срок выполнения работ:

Работы по изготовлению протезов осуществляются Исполнителем с 1 января 2023 года по 30 сентября 2022 года.

Срок выполнения работ по Контракту включая обеспечение Получателя Изделием: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения реестра направлений от Заказчика.

Максимальное значение цены контракта – 10 000 000,00 руб.