- Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки - Обеспечение лиц протезами нижних конечностей в 2024г.

2.   Количество товара – 10 шт.

3. Место выполняемых работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя по  индивидуальным заказам лиц нуждающихся в протезах нижних конечностей.

4. Сроки выполняемых работ: Исполнитель выполняет работу и передает ее результат лицу в течении 30 дней с момента получения направления, выданного заказчиком.

| Наименование Изделий | - Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии КОЗ 03.29.08.07.09 | Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки должно быть; чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть; литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применятся чехлы полимерные, гелевые крепления с использованием замка. Регулировочные соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Карбоновая стопа, должна быть для ежедневного пользования, так и для занятия спортом. Для пациентов с высоким уровнем активности и максимальным уровнем нагрузки. Разделенная передняя часть стопы должна обеспечивать сцепление с поверхностью и контроль движения, надежную устойчивость при ходьбе по неровной поверхности. Карбоновая пружина должна быть изготовлена из высокопрочного полимера. Тип протеза постоянный. | 6 |

| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии КОЗ 03.29.08.07.10 | Формообразующая часть косметической облицовки должна быть мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки должны быть- чулки ортопедические, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы должен быть: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применяться чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка или вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа должна быть подвижная во всех вертикальных плоскостях (с мультиосным движением в голеностопе); стопа со средней степенью энергосбережения; стопа динамическая должна быть с пружинным элементом, с функциональной косметической оболочкой и встроенным трикотажным промежуточным слоем. Коленный шарнир должен быть полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; коленный шарнир одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; коленный шарнир должен быть одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы с возможностью переключения режима: замыкание - свободный перенос. Допускается применение поворотного устройства. Тип протеза по назначению должен быть: постоянный. | 4 |
| --- | --- | --- |

5. Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Выполнение работ по изготовлению для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезов нижних конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, получившими повреждения здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно осуществляться при наличии сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника Закупки.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должно осуществляться Участником Закупки лично, без привлечения соисполнителя.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей следует считать выполненными, если у застрахованного лица, получившего повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, получивших повреждения здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

6. Требования к гарантийному сроку выполнения работ

На протезы нижних конечностей устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия застрахованного лицу, получившему повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Срок службы изготовленных протезов голени модульных должен составлять не менее 2 (Двух) лет, (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).

Срок дополнительной гарантии качества технических средств реабилитации не должен превышать срока службы технического средства реабилитации.