Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

26.40.33.190 - Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

КТРУ: 28.99.39.190-00000283

| Наименование товара, работ, услуг | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) Код по КОЗ | Описание объекта закупки |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видеоувиличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель | Наименование характеристики | Значение характеристики | 8 |
|  |  | Обязательные характеристики |  |  |
|  |  | Тип | Стационарный |  |
|  |  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥70 |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |
|  |  | Минимальный уровень увеличения, крат | ≤2 |  |
|  |  | Электронный стационарный видеоувеличитель должен обеспечивать слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 чтение плоскопечатного текста, просмотра мелких рисунков, заполнения и подписи документов, работы с калькулятором и т. п. Посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах. | Да |  |
|  |  | Режимы отображения: -естественной контрастности цветной, -высококонтрастный для чтения текста, в том числе: черно-белый позитивный, черно-белый негативный, -цветовые сочетания текста и фона, -регулировка яркости изображения. | Да |  |
|  |  | Плавный режим регулировки увеличения | Да |  |
|  |  | Встроенная подсветка, обеспечивающая независимость работы от внешнего освещения. | Да |  |
|  |  | Возможность выбирать цветовую комбинацию «текст/фон», комфортную для пользователя. | Да |  |
|  |  | Возможность регулировки яркости и контрастности изображения. | Да |  |
|  |  | Функция автофокусировки, позволяющая пользователю получить четко сфокусированное изображение. | Да |  |
|  |  | Все элементы управления устройством крупного размера и контрастной окраски. | Да |  |
|  |  | Подвижная подставки/столик для чтения | не менее 43 x 41 см |  |
|  |  | Фиксация движения подвижной подставки/столика «вперед/назад» и регулируемое двустороннее ограничение движения «вправо/влево» с диапазоном перемещения: - вперед/назад: не менее 290 мм - вправо/влево: не менее 420 мм. | Да |  |
|  |  | Свободная высота над поверхностью подставки (для удобства письма) | Не менее 170 мм |  |
|  |  | Диагональ жидкокристаллического монитора | Не менее 20 дюйм |  |
|  |  | Разрешающая способность жидкокристаллического монитора | 1440х900 |  |
|  |  | Тип развертки прогрессивная | Да |  |
|  |  | Питание: сеть переменного тока не менее 100-240 В, не менее 50 Гц | Да |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 60 ватт |  |
|  |  | Комплект поставки Электронный стационарный видеоувеличитель – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке– 1 шт. Сетевой кабель – 1 шт. Паспорт изделия — 1 шт. Упаковочная коробка – 1 шт. | Да |  |
| ИТОГО |  |  |  | 8 |

*Дополнительные характеристики введены в соответствии с правилами описания объекта закупки в соответствии со ст. 33 закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обусловлены потребностью Заказчика.

Требования к качеству Товара

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения должны соответствовать требованиям Межнациональных стандартов: ТСР ТС 004/2011 «Технический регламент таможенного союза»  и  ТСР ТС 020/2011 Перечень 1 «Технический регламент таможенного союза» .

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовлении.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.