Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Поставка в 2024 году противопролежневых матрацев в целях обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

Противопролежневые матрацы (матрасы) представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код трехуровневой классификации 18 12 18.

Противопролежневый матрац - вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенное для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара* | Наименование и код позиции КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10-01-01 | Противопролеж-невый матрац полиуретановый | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала - 22.19.71.190 -00000006 | Назначение | для профилактики пролежней, создания комфорта и устойчивого положения тела для инвалидов, длительно находящихся на постельном режиме |  | 181 |
|  |  |  |  | Наполнитель | вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |  |
|  |  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | - В комплект поставки входит | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
| 2 | 10-01-02 | Противопро- лежневый матрац гелевый | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем - 22.19.71.190 -00000005 | Назначение | для профилактики пролежней у больных, длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем |  | 114 |
|  |  |  |  | Наполнитель | гелевый компонент |  |  |
|  |  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | - В комплект поставки входит | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
| 3 | 10-01-03 | Противопролеж- невый матрац воздушный (с компрес-сором) | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением - 22.19.71.190 -00000004 | Назначение | для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела |  | 212 |
|  |  |  |  | Наполнитель | воздух (100 % объема) |  |  |
|  |  |  |  | Структура надувных камер |  | - ячеистая или трубчатая |  |
|  |  |  |  | Воздушный компрессор | - малошумный непрерывно работающий, обеспечивающий возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента |  |  |
|  |  |  |  | Используемое напряжение для работы компрессора |  | - не менее 220 В |  |
|  |  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина |  | - не менее 840 мм. |  |
|  |  |  |  | Высота |  | - не менее 60 мм. |  |
|  |  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |  |
|  |  |  |  | - В комплект поставки входит | - - матрац противопролежневый; - - трубка соединительная; - - компрессор (насос воздушный); - - ремкомплект: заплата, клей; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |  |
|  |  |  |  |  | - ИТОГО: |  | 507 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар  должен отвечать общим техническим требованиям ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».  Противопролежневые матрацы, оснащенные компрессором (насосом), должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Для изготовления Товара должны применяться пожаробезопасные материалы.(п.4.6.7, п.4.6.7, 4.8.10, п.4.4.10  ГОСТ Р 51632-2021).

Для изготовления товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. Материалы, применяемые для изготовления товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные элементы ТСР при его нормальной эксплуатации. (п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021).

У воздушных противопролежневых матрацев компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы. (п.5.6 ГОСТ Р 57769-2021)

Поверхность воздушного матраца должна обеспечивать переменное давление и эффект непрерывного массажа.

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка компрессора должна иметь, по меньшей мере, «постоянно нанесенную»  и «ясно различимую» маркировку в соотвествии с п. 6.1.а ГОСТ Р 50267.0-92.

Маркировка товара должна содержать минимум следующую информацию:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя (п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему, - в соответствии с конструкторской документацией на изделие (п. 11.1.2 ГОСТ Р 50444-2020).

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортировать следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. (п. 12.1.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Срок поставки Товара

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 апреля 2024 года, но не ранее 01.01.2024г. (в зависимости от того, какой срок наступит позднее).

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.