Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы органов человека, не включенные в другие группировки 32.50.22.199 | Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых 8-09-05 | Глазной протез изготовлен из специального пластика, обеспечивающего смачиваемость слезой, имеет гладкую поверхность. Форма, размеры каждого глазного протеза, посадка радужки, расцветка радужки и склеры (наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка) изготавливаются в зависимости от индивидуальных параметров каждого Получателя**. Внешняя поверхность глазного протеза соответствует конфигурации здорового глаза, а внутренняя опирается на места прикрепления глазных мышц для улучшения подвижности протеза. Переход от выгнутой к вогнутой поверхности протеза плавный. Глазные протезы не вызывают болевых ощущений, не оказывают давление на костные выступы, не нарушают кровообращение в конъюнктивальной полости. Размер и форма протеза обеспечивают заполнение глазной полости, свободное скольжение века по протезу, свободное смыкание век, расположение протеза в одной плоскости с живым глазом и некоторую подвижность протеза. | шт. |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н . Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.

** Изготавливаются в зависимости от индивидуальных параметров каждого Получателя.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ

Требования к результатам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов глазными протезами пластмассовыми содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты организма и обеспечивают компенсацию утраченных функций и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых считаются успешно исполненными, если у Получателей максимально достигнут лечебно-профилактический  и косметический эффект, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Работы по изготовлению глазных протезов пластмассовых выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству и безопасности работ

Глазные протезы предназначены для протезирования инвалидов (граждан с ограниченными возможностями) без одного или обоих глаз, а также при наличии деформированного или уменьшенного в размерах глазного яблока.

Протез устраняет косметический недостаток, а также защищает глазную полость от раздражающего действия внешней среды (ветра, пыли, холода), поддерживает ее форму, сохраняет тонус и правильность положения век, удерживает в правильном положении слезные точки, сохраняет мимику лица.

Глазные протезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код трехуровневой классификации 06 30 21.

Глазные протезы соответствуют требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления глазных протезов, разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

Глазные протезы не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не превышает 10 (десяти) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не превышает 10 (десяти) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения глазных протезов пластмассовых

Челябинская область, г. Челябинск, _____________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником электронного аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт.