| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии с целью обеспечения инвалида |  |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта по 25.12.2023 года. Срок выполнения работ - работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – работы выполняются по месту нахождения Исполнителя. |  |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателя при представлении им паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделия по индивидуальным размерам Получателя и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделие, гарантийный талон, проводить обучение пользованию Изделием. - Осуществлять прием по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделия, гарантийного ремонта Изделия. Проход в помещения для приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для Получателя. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделия. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателю с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения Изделия. - При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии [8-07-10] | Протез бедра модульный ПН6-ОБ, с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, с полимерным лайнером, с пневматическим одноосным коленным шарниром с возможностью регулирования скорости ходьбы, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, углепластиковая стопа со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности, наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг, косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии [8-07-10] | Протез бедра модульный ПН6-ОБ, с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, с полимерным лайнером, с пневматическим многоосным коленным шарниром, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, углепластиковая стопа со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности, наличие поворотного регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). полуфабрикаты титан на нагрузку до 125 кг, косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. | 1 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемого Изделия должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению Изделием должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий.

Выполнение работ по изготовлению изделия должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки.

При использовании Изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование Изделия не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделие не должно иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделие должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделия за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель обязан обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».