Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижних конечностей)

| Наименование изделия | Описание видов работ | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-07-01 Протез стопы 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол/кожи. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Метод крепления протеза должен быть с использованием кожаных полуфабрикатов или наколенника. Стопа должна быть с ограниченной монтажной высотой. | шт. | 1 |
| 8-07-04 Протез голени для купания 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Крепление должно осуществляться за счет наколенника. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа должна быть влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовки или без косметической облицовки. | шт. | 1 |
| 8-07-04 Протез голени для купания 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Крепление должно быть выполнено с применением замка к силиконовому чехлу или вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа должна быть влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовки или без косметической облицовки. | шт. | 1 |
| 8-07-05 Протез бедра для купания 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Крепление должно быть выполнено с применением бедренного поддерживающего бандажа или вакуумное. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным замковым для купания. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа должна быть влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовки или без косметической облицовки. | шт. | 1 |
| 8-07-05 Протез бедра для купания 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Крепление должно быть выполнено с применением замка к силиконовому чехлу или вакуумным клапаном. Протез должен быть изготовлен с модулем коленным замковым для купания. Протез должен быть изготовлен из комплектующих, устойчивых к применению во влажной среде. Стопа должна быть влагозащищенная с рифленым профилем подошвы. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовки или без косметической облицовки. | шт. | 1 |
| 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена индивидуально из кожи. Без пробных гильз. Крепление должно быть выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). Протез должен быть изготовлен с модулем коленным замковым для купания. Стопа должна быть шарнирной полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | шт. | 1 |
| 8-07-07 Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или унифицированной (изготовленная по типоразмерам, шаблонам) из полиамидных смол. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть поясным с использованием кожаных комплектующих (без шин) или с применением бедренного поддерживающего бандажа. выполнено с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных комплектующих (без шин). В протезе должен быть использован узел максимальной готовности или узел «колено-голень» с автоматической фиксацией в коленном шарнире. Стопа должна быть полиуретановой или с металлическим каркасом. Протез должен быть изготовлен без косметической облицовки или с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. | шт. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть безшарнирной или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | шт | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть облегченное с использованием наколенника или замкового устройства или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку в зависимости от веса пациента. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть выполнено с использованием кожаных комплектующих, или замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный с замком, или 4-х звенный полицентрический с регулировкой скорости сгибания-разгибания, или модуль коленный с фиксацией под нагрузку, или модуль коленный пневматический. Стопа должна быть бесшарнирная или шарнирной с регулировочно-соединительным устройством. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 1-2 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Стопа должна быть шарнирной с регулировочно-соединительным устройством или из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 2-3 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | шт. | 1 |
| 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 32.50.22.121 | Приемная гильза индивидуальная должна быть изготовлена по индивидуальному слепку с культи из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Не менее одной пробной гильзы. Протез должен быть изготовлен с вкладной гильзой из вспененных материалов или без нее. Крепление должно быть замковое, или вакуумное, или с применением бедренного поддерживающего бандажа. В протезе должен быть использован модуль коленный пневматический или гидравлический. Наличие торсионного устройства (при необходимости). Стопа должна быть из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов со среднем и повышенным уровнем активности. Протез должен быть изготовлен с косметической облицовкой мягкой полиуретановой (листовой поролон). В качестве покрытия косметической облицовки должен быть использован чулок косметический. Протез должен соответствовать 3-4 уровню активности. | шт. | 1 |

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р 53869-2021 Протезы нижних конечностей. Технические требования»

- «ГОСТ Р 59542-2021 Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Гарантийный срок устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Объем работ: закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).

Место выполнения работ: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения информации о получателе изделия. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.