Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в 2023 году (далее также – работы, Получатели, Изделия).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Изделия по классификации; модель артикул) (при наличии) | Наименование Изделия по КТРУ/ОКПД2/КОЗ | Функциональные и технические характеристики Изделий | Начальная цена единицы работы с учетом материалов, руб. | Гарантия на выполнен ные работы с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия | Примерный (ориентировочный) объем работ на момент размещения закупки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | Протез части кисти руки КТРУ 32.50.22.190-00005051 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.02 | Выполнение работ по обеспечению протезом кисти косметическим при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Кисть косметическая из ПВХ или кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая отсутствует, крепление индивидуальное; чехол - наличие. | 6097,32 | не менее 3 месяцев |  |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-01-02 | Протез части кисти руки КТРУ 32.50.22.190-00005051 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.02 | Выполнение работ по обеспечению протезом кисти косметическим при частичной ампутации кисти, в том числе протезы пальцев. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления отсутствуют, оболочка косметическая отсутствует; крепление индивидуальное; чехол - наличие. | 27008,27 | не менее 3 месяцев |  |
| 3 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез лучевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000017 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.03 | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья функционально-косметическим (косметический); система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида: одинарная или составная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 55710,33 | не менее 12 месяцев |  |
| 4 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез лучевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000017 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.03 | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья функционально-косметический (косметический); система управления: механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой; кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации; функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют; оболочка косметическая: ПВХ/ пластизоль без покрытия или силиконовая. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида: одинарная или составная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 56576,26 | не менее 12 месяцев |  |
| 5 | Протез предплечья косметический 8-01-03 | Протез лучевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000017 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.03 | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья функционально-косметический (косметический); система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая из ПВХ или кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей, арматурой в пальцах; функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида: одинарная или составная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал примерочной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 31723,52 | не менее 12 месяцев |  |
| 6 | Протез плеча косметический 8-01-04 | Протез плечевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000016 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.01.04 | Выполнение работ по обеспечению протезом плеча функционально-косметическим (косметический), система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, адаптером в запястье. Узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья; функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида: составная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой полиэтилен высокого давления. Материал примерочной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 62560,24 | не менее 12 месяцев |  |
| 7 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-02-01 | Протез руки с крюком/специализированным инструментом КТРУ 32.50.22.129-00000015 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.02.01 | Выполнение работ по обеспечению протезом кисти рабочий при вычленении кисти; система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительное РСУ отсутствует; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: кожа юфть шорно-седельная; комплект металлических шин с приемником для рабочих насадок. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, лента велькро, блочки со шнурком, кожаная манжета. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не мене 3-х. Чехол - наличие. | 57770,43 | не менее 7 месяцев |  |
| 8 | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | Протез лучевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000017 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.02.02 | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья рабочим, взрослый; система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительное РСУ отсутствует; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: кожа юфть шорно-седельная; металлические шины с приемником для рабочих насадок. Крепление индивидуальное: ремни с пряжками, лента велькро, блочки со шнурком, кожаная манжета. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, не менее 3-х шт. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 39789,41 | не менее 12 месяцев |  |
| 9 | Протез предплечья рабочий 8-02-02 | Протез лучевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000017 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.02.02 | Выполнение работ по обеспечению протезом предплечья рабочий, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительное РСУ отсутствует; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления; комплект металлических шин с приемником для рабочих насадок. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не менее 3-х. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 58003,34 | не менее 12 месяцев |  |
| 10 | Протез плеча рабочий 8-02-03 | Протез плечевой кости КТРУ 32.50.22.129-00000016 ОКПД2 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.02.03 | Протез плеча рабочий, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; дополнительное РСУ отсутствует; оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одинарная. Материал приемной гильзы: листовой полиэтилен высокого давления; комплект металлических шин с устройством фиксации звена предплечья с приемником для рабочих насадок, локтевой узел пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Крепление индивидуальное: за счет формы приемной гильзы, посредством подмышечной петли. Комплект рабочих насадок на выбор получателя, но не менее 3-х. Чехлы хлопчатобумажные не менее 4 шт. – наличие обязательно. | 54380,63 | не менее 12 месяцев |  |
| 11 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-03-01 | Протез кисти руки, управляемый телом КТРУ 32.50.22.129-00000004 ОКПД2- 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.03.01 | Протез активный предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез состоит из несущих и подвижных элементов и приемной гильзы. Гильза изготавливается по гипсовому позитиву, путем ламинирования, из термолина, также из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Схват осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Раскрытие происходит за счёт пружин. Протез имеет две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Протез позволяет выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы стандартные, типоразмерные. Составные части протеза: Кисть, Арка, Предплечье, Пальцы соответствующего типоразмера. | 181010,36 | не менее 12 месяцев |  |
| 12 | Протез предплечья активный (тяговый) 8-03-02 | Протез кисти руки, управляемый телом КТРУ-32.50.22.129-00000004 ОКПД2- 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.03.02 | Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава. Протез должен состоять из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, ротатора, модуля предплечья, подвижной арки с манжетой крепления и приемной гильзы. Предплечье и арка должны изготавливается по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Остальные элементы должны иметь стандартные типоразмеры. Схват должен осуществляется за счет движений в локтевом суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть должна закрывается с помощью натяжения тяг и открывается самостоятельно при отпускании за счет пружин. Протез должен иметь пассивную ротацию кисти в лучезапястном суставе. Гильза должна изготавливаться по гипсовому позитиву, путем ламинирования из термолина или из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. | 239698,60 | не менее 12 месяцев |  |
|  |  | Начальная сумма цен единиц работы: |  | 870328,71 |  | *25 |

* Точный объём выполненных работ определить невозможно.

Оплата выполненных работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ, к качеству и безопасности Изделий, их сроку службы и гарантийному сроку: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должно осуществляться (при наличии) у Подрядчика следующих документов:

- деклараций о соответствии продукции в системе сертификации;

- сертификатов соответствий;

- протоколов токсикологических испытаний материалов, контактирующих с телом человека на их биологическую безопасность,

- протоколов технических испытаний изделия на безопасность эксплуатации и соответствие требованиям ГОСТов, ТУ.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Работы по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями выполняются в соответствии с назначениями медико-социальной экспертизы. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделия должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями должны отвечать требованиям: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58267-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация", ГОСТ Р 52114-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний", ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических выделений (пота) металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к результатам работ: работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезами верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку выполняемых работ: определяются с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия, если в период гарантийного срока будет выявлено, что Изделие не соответствует требованиям контракта, Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика или Получателя (законного представителя) отремонтировать, или заменить Изделие Изделием, соответствующим требованиям контракта без дополнительных затрат со стороны Заказчика или Получателя (законного представителя).

Изделия должны иметь установленный Подрядчиком срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Изделиями, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантия на выполненные работы: с даты подписания акта сдачи-приемки Изделия.

Срок выполнения работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей Изделиями производится Подрядчиком (Соисполнителем) в срок не превышающий 45 (сорок пять) дней с даты обращения Получателя к Подрядчику (Соисполнителю) в период со дня заключения контракта, но не ранее чем с 01.01.2023 по 31.08.2023 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика. Прием заказов, снятие мерок (примерка, индивидуальная подгонка (доработка) (при необходимости), а также выдача изготовленных Изделий осуществляется Подрядчиком в пункте, организованном Подрядчиком (Соисполнителем) в городе Благовещенске Амурской области Российской Федерации.

К пункту приема заказов, снятия мерок и выдачи готовых Изделий должен быть беспрепятственный доступ (наличие пандусов приспособленных, в том числе для инвалидов колясочников).