Приложение №1

к извещению о проведении

электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| Вид и наименование технического средства реабилитации | КТРУ | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Общее кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6-10-06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология в данной Документации приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов | 01.28.06.10.06 | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы и равновесия при состоянии у инвалидов с ДЦП, а также для пациентов с различными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны представлять собой металлическую конструкцию, оснащенную 4-мя поворотными колесами со стояночными тормозами, или 4-мя колесами, 2 из которых с фиксацией поворотного механизма, и 2 колеса имеют храповый механизм. Ходунки должны быть оснащены системой поддержки тела, которая, в зависимости от модели, может включать: стабилизатор спины, грудную и бедренную обоймы, фиксатор для таза (поддерживающие трусики), широкий съемный пояс, регулируемые подлокотники, регулируемые рукоятки, съемное откидное сиденье. Ходунки должны иметь конструкцию, которая обеспечивает вертикальное положение тела инвалида. Сборка/разборка ходунков должна быть без применения специальных инструментов. Ходунки должны поставляться для инвалидов с различными антропометрическими данными и ростом не менее чем в 3-х типоразмерах. Типоразмер 1 Ходунки должны быть рассчитаны на рост пользователя, рекомендуемый диапазон: не менее 70 см Типоразмер 2 Ходунки должны быть рассчитаны на рост пользователя, рекомендуемый диапазон: не менее 100 см Типоразмер 3 Ходунки должны быть рассчитаны на рост пользователя, рекомендуемый диапазон: не менее 120 см Максимальный вес пользователя – 100 кг. Вес изделия определяется в зависимости от модели. | 100 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером поставляемых Товаров, потребностями Получателей.

Требования к качеству товара

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТу Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

- ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»

- - ГОСТ Р 59436-2021 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Материалы, из которых изготавливаются ходунки, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Поставляемый товар должен быть новый, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики ходунков должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течении установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 2 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, предоставляемый поставщиком должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем и составлять не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия Получателю со дня подписания Акт приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.