Приложение II

Описание объекта закупки

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи изделий, выполнения гарантийного ремонта изделий должен проводиться по месту нахождения пунктов приема и гарантийного обслуживания, организованных Подрядчиком на территории субъекта Российской Федерации (Новосибирской области) с момента заключения государственного контракта.

При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

| № п/п | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические и функциональные характеристики изделия | Количество, ус.ед |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой, крепление протеза на культе. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Насадка рабочая для протеза предплечья пассивная. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| - 2 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой, крепление протеза на культе. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Насадка рабочая для протеза кисти должна быть активная. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту и захват предметов. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| - 3 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой, вкладная гильза из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть косметическая. Должен быть лучезапястный узел. Должно быть анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| - 4 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть косметическая. Должен быть лучезапястный узел. Должен быть замок полимерного чехла. | 1 |
| - 5 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть силиконовой косметической оболочкой с матовой поверхностью, имитирующей топографический рисунок руки человека с ярко выраженным косметическим эффектом, детализированными папиллярными линиями, венами и суставами со специальным скользким покрытием, усилением пальцев и акриловыми ногтями. Должен иметь лучезапястный узел. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 |
| - 6 | Протез предплечья активный тяговый | Протез предплечья активный (тяговый) должен быть с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь искусственную кисть активную. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должен иметь лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или с помощью манжеты на плечо. | 1 |
| - 7 | Протез предплечья активный тяговый | Протез предплечья активный (тяговый) должен быть с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава у взрослых и детей, начиная с 2-х летнего возраста. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь искусственную кисть активную. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Протез должен состоять из: ○ модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, ○ механизма ротации кисти, ○ модуля предплечья, шарнирно соединенного с плечевой аркой, на которую крепится манжета,. ○ культеприемной гильзы. Положение пальцев протеза должно регулироваться движением руки в локтевом суставе, которое вызывает натяжение/ослабление тросов, натянутых от пальцев к плечу протеза: при сгибе руки в локте тросы натягиваются, и пальцы протеза сжимаются (осуществляется схват); при разгибании руки в локте тросы расслабляются, и пальцы протеза разжимаются (схват раскрывается). Должен иметь лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или с помощью манжеты на плечо. | 1 |
| - 8 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или шины. Насадка рабочая для протеза плеча должна быть пассивная. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Должен иметь анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или за счет манжетки | 1 |
| - 9 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или шины. Насадка рабочая для протеза плеча должна быть активная. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Должен иметь анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или за счет манжетки. | 1 |
| - 10 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть должна быть косметическая. Должен иметь лучезапястный узел. Должен иметь локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или шины. Должен иметь анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или при помощи манжетки. | 1 |
| - 11 | Протез плеча активный | Протез плеча активный (тяговый) должен быть с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь искусственную кисть активную. Должен иметь локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевые шарниры. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должен иметь лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или через манжетку на плечо. | 1 |
| - 12 | Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой, крепление протеза на культе. Насадка рабочая для протеза кисти должна быть пассивная. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Должно быть анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| 13 | Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий должен быть с индивидуально изготовленной гильзой, крепление протеза на культе. Насадка рабочая для протеза кисти должна быть активная. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Функциональные особенности - выполнение трудовых операций, а так же осуществление самообслуживания в быту. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. по запросу пользователя. Должно быть анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| 14 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть должна быть косметическая. должен иметь лучезапястный узел. Должен иметь анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| 15 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя Искусственная кисть должна быть косметическая. Должен иметь лучезапястный узел. Должен иметь замок для силиконового чехла. | 1 |
| 16 | Протез кисти косметический | Протез кисти косметический должен быть с индивидуально изготовленной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Искусственная кисть с силиконовой косметической оболочкой с матовой поверхностью, имитирующей топографический рисунок руки человека с ярко выраженным косметическим эффектом, детализированными папиллярными линиями, венами и суставами со специальным скользким покрытием, усилением пальцев и акриловыми ногтями. Должен иметь лучезапястный узел. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 |
| 17 | Протез кисти активный | Протез кисти активный (тяговый) с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь искусственную кисть активную. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должна иметь лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы). | 1 |
| 18 | Протез кисти активный | Протез кисти активный (тяговый) при полном или частичном отсутствии пальцев у взрослых и детей, начиная с 2-х летнего возраста должен быть с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Протез должен состоять из: ○ модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, ○ предплечья с закрепленной манжетой, ○ арки, которая соединяет между собой корпус кисти и предплечье, с шарнирным соединением кисти на уровне лучезапястного сустава, ○ культеприемной гильзы. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов в зависимости от анатомических особенностей культи пользователя. Должен иметь искусственную кисть активную. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должна иметь лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Положение пальцев протеза должно регулироваться движением руки в лучезапястном суставе, которое вызывает натяжение/ослабление тросов, натянутых от пальцев к предплечью протеза: при сгибе руки в запястье тросы натягиваются, и пальцы протеза сжимаются (осуществляется схват); при разгибании руки в запястье тросы расслабляются, и пальцы протеза разжимаются (схват раскрывается). Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы). | 1 |

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

# Протезы должны быть классифицированы и соответствовать  требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - функционально-косметический протез конечности (активный протез конечности) должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей его части с одновременным обеспечением восстановления некоторых функций утраченной конечности, приводимый в действие определенным движением человека;

- - рабочий протез конечности предназначается для выполнения специализированных бытовых и рабочих операций.

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение протезов должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

выполнения работ

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Гарантийный срок на изделия не менее 1 года, на протезы кисти косметические, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - не менее 3 месяцев. В течение этого срока Подрядчик должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.