Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

Описание объекта закупки

Поставка опор для ползания, сидения, стояния, лежания

| Наименование Товара, модель Товара (при наличии), страна происхождения Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 6-07-01. Опора для сидения для детей- инвалидов | Опора для сидения для детей- инвалидов. Опора для сидения предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Используется для стабилизации ребенка в положении сидя, реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Опора для сидения должна иметь: -раму на колесах; -четыре колеса, (не менее двух колес должны быть с тормозами); -регулируемую по углу наклона спинку; - сидение с мягкими подушками или элементами; -регулируемый межбедренный клин (абдуктор); -регулируемый подголовник или регулируемые головные упоры; -съёмный столик; -регулируемую подножку; -фиксаторы стоп; -систему ремней или жилет для поддержки и фиксации туловища; -регулируемые по высоте подлокотники; Опора для сидения должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опоры для сидения не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок, заусенцев и сколов. Опоры для сидения должны выдерживать многократную дезинфекцию простым доступным дезинфицирующими средствами без повреждения изделия. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)». Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 44 |
| 6-09-01. Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов. Опора для стояния предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Используется для фиксации пользователя в вертикальном положении, позволяя развивать у ребенка основные бытовые навыки, игровую деятельность тренировки устойчивости осанки пользователя в вертикальном положении, устранения контрактур и деформаций крупных суставов, переразгибания торса. Опора для стояния должна иметь: -раму на колесах; -четыре колеса, (не менее двух колес должны быть с тормозами); -регулируемый держатель (упор) спинки (груди) с мягкими(ой) подушками(ой) или элементами; -регулировку по углу наклона (положение наклона вперед и назад – комбинированный); -ремень для груди, ремень для таза или систему ремней для поддержки и фиксации груди и таза; -регулируемый подголовник; -упоры для коленей; -абдуктор и/или разделитель для ног; -боковые упоры для груди; -упор (крепление) для таза; -подлокотники; -подножки; -крепления для стоп типа «сандалии, с возможностью регулировки положения стоп; -съёмный столик; -мягкие элементы. Опора для стояния должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опоры для стояния не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок, заусенцев и сколов. Опоры для стояния должны выдерживать многократную дезинфекцию простым доступным дезинфицирующими средствами без повреждения изделия. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)». Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 33 |
| 6-06-01. Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов. Опора для ползания предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Используется для выработки навыков ползания у детей с различными патологиями, в том числе ДЦП. Опора для ползания должна быть оснащена 4-мя самоориентирующимися колесами. Опора для ползания должна регулироваться по высоте и углу наклона. Опора для ползания должна иметь регулируемую систему креплений корпуса ребенка. Опора для ползания должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опоры для ползания не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок, заусенцев и сколов. Опоры для ползания должны выдерживать многократную дезинфекцию простым доступным дезинфицирующими средствами без повреждения изделия. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)». Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 7 |
| 6-08-01. Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей-инвалидов предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков. Опора для лежания должна иметь: -основание на колесах; -мягкое сидение для положения ребенка «лежа»; -мягкую регулируемую спинку; -абдукционные модули; -крепежные ремни (крепления). Опоры для лежания не должны иметь трещин, вмятин, острых кромок, заусенцев и сколов. Опоры для ползания должны выдерживать многократную дезинфекцию простым доступным дезинфицирующими средствами без повреждения изделия. В комплект поставки должны входить: - Гарантийный талон; - Руководство пользователя (паспорт) на русском языке. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сертификат соответствия (при наличии) и (или) декларацию соответствия (при наличии). Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменением N 1)». Качество поставляемых Изделий должно соответствовать следующим государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». | 2 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в соответствии с календарным планом, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.