Технические требования

Выполнение работ по обеспечению протезами нижних конечностей в 2024 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Наименование товара, работ, услуг

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление протеза нижней конечности; выдача протеза нижней конечности.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» в части надежности, стойкости к внешним воздействиям и живучести, комплектности (раздел 6,7, 10).

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

В ходе исполнения государственного контракта сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия предоставляются при их наличии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Технические требования к протезам нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 8, 9).

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций и соответствовать ГОСТ Р 59542-2021 «Услуги по обучения пользованию протезом нижней конечности».

Требования к маркировке, упаковке изделия

Маркировка, упаковка протезов нижних конечностей должна соответствовать ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11, 12).

Требования к комплектности

Протезы нижних конечностей должны комплектоваться всем необходимым – чехлы и т.д. на весь срок пользования.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезы со дня выдачи готового изделия Получателю:

- на протез немодульный – 7 месяцев;

- на протез модульный, протез для купания – 12 месяцев;

- на чехол из полимерных материалов – 6 месяцев.

(Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя). Работы по обеспечению Получателей изделиями в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки изделия и выдачи готового изделия могут выполняться по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или по месту жительства Получателей в Оренбургской области.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком, по 30 сентября 2024г.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология приведены в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование изделия | Описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя. Без вкладной гильзы. Шины стальные. Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Стопа должна соответствовать весу Получателя. Тип протеза - постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (2 шт.). Приемная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя (одна или две пробные гильзы). В качестве вкладного элемента применяются чехлы из вспененных материалов. Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Регулировочно-соединительные устройства, стопа должны соответствовать весу Получателя. Тип протеза - постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с силиконовым чехлом). | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (2 шт.). Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по слепку с культи Получателя (одна или две пробные гильзы). В качестве вкладного элемента применяются чехол из полимерных материалов 1 (шт.). Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Регулировочно-соединительные устройства, стопа должны соответствовать весу Получателя. Тип протеза - постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические (2 шт.). Приёмная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя. Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Узел с регулировкой по высоте для соединения гильзы с коленным шарниром. Коленный шарнир, стопа должны соответствовать весу Получателя. Тип протеза - постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (2 шт.) Приёмная гильза индивидуальная в соответствии с параметрами культи Получателя (одна или две пробные гильзы). Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Регулировочно-соединительные устройства, коленный шарнир, стопа должны соответствовать весу Получателя. Тип протеза - постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (с силиконовым чехлом). | Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (2 шт.). Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по слепку с культи Получателя (одна или две пробные гильзы). В качестве вкладного элемента применяются чехол из полимерных материалов 1 (шт.). Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Регулировочно-соединительные устройства, коленный шарнир, стопа должны соответствовать весу Получателя. Тип протеза – постоянный. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания. | Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по слепку с культи Получателя (одна или две пробные гильзы). В качестве вкладного элемента применяется чехол из полимерных материалов 1 (шт.). Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Коленный шарнир замковый. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа оснащена специальными микроприсосками, исключающими проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях. Все компоненты модульной системы водостойки. Тип протеза - для купания. |
| 32.50.22.121 Протезы внешние | Протез голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания. | Приёмная гильза индивидуальная изготовленная по слепку с культи Получателя (одна или две пробные гильзы). В качестве вкладного элемента применяется чехол из полимерных материалов 1 (шт.). Крепление протеза определяется индивидуально с учетом антропометрических особенностей конкретного Получателя. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу Получателя. Стопа оснащена специальными микроприсосками, исключающими проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях. Все компоненты модульной системы водостойки. Тип протеза: для купания. |